Министерство просвещения Республики Башкортостан

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Воскресенская коррекционная школа-интернат для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МО учителей трудового обучения | замдиректора | приказом ГБОУ Воскресенская КШИ |  |
| протокол от 29.08.2025 №1 | _______ Н.Е.Конюхова | от 01.09.2025 №177-од |  |
|  | 01.09.2025 |  |  |

Рабочая программа

по предмету: «Труд (технология)»

предметная область: Технология

класс: 11

2025 - 2026 учебный год

Разработала: учитель высшей

квалификационной категории

Силяева Анастасия Юрьевна

с. Воскресенское -2025г

# СОДЕРЖАНИЕ

- Пояснительная записка …………………………………………………………………………………………. 3

- Личностные и предметные результаты …………………………………………………………………………3

- Содержание учебного предмета…………………………………………………………………………………6

- Календарно-тематическое планирование………………………………………………………………………10

- Приложения………………………………………………………………………………………………………31

## 1.Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета  (Технология) по профильному направлению «ПОРТНОЙ» для 11 класса составлена на основе адаптированной программы по профессиональной подготовке квалификации рабочего (служащего) 16909 «Портной», АООП УО (ИН) ВКШИ (вариант 1), Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1599), учебного плана ГБОУ ВКШИ на 2025-2026 уч.год.

Рабочая программа профессионального обучения по квалификации рабочего «Портной» разработана в целях обеспечения права на профессиональное обучение лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся. Программа ориентирована на решение следующих задач:

создание условий, необходимых для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;

повышение уровня доступности профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

повышение качества профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;

формирование толерантной социокультурной среды.

Рабочая программа профессионального обучения по квалификации рабочего «Портной» направлена на получение трудовой функции, квалификации впервые. Результатом деятельности является освоение обучающимися приёмов, способов, путей решения профессиональных задач, ведения практической деятельности на рабочем месте. Образовательная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Основная цель вида профессиональной деятельности по квалификации рабочего «Портной» - предоставление услуг по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента, головных уборов, изделий текстильной галантереи с учётом пожеланий заказчика и тенденций моды.

Объектами профессиональной деятельности являются:

текстильные и прикладные материалы; полуфабрикаты и готовые изделия различных ассортиментных групп;

техническая и технологическая документация;

швейное оборудование, средства малой механизации и оборудование для влажно-тепловой обработки изделий;

подсобные лекала и инструменты.

2. Личностные и предметные результаты изучения учебного предмета «Труд (технология)» профиль «Портной»

Личностные результаты:

-  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

- Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем

- Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

- Работать в команде, использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Предметные результаты:

Обучающиеся по подготовке квалификации рабочего «Портной», готовятся к следующим видам деятельности:

Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности Программы подготовки по квалификации рабочего «Портной»:

| Трудовая функция | Требования к знаниям, умениям, практическому опыту |
| --- | --- |
| ТФ.A/02.3 Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам. | Необходимые умения: Осуществлять изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов индивидуально или с разделением труда. Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности. Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием, оборудованием для влажно-тепловой обработки. Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки при изготовлении изделий из простых в обработке материалов. Пользоваться инструментами специальными приспособлениями малой механизации при изготовлении изделий из простых в обработке материалов. Выбирать технологическую последовательность обработки изделия. Применять операционно-технологические карты при изготовлении изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов. Выполнять технологические операции по пошиву изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов на оборудовании и вручную в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, технических условий и установленной в организации технологией обработки. Определять причины возникновения технологических дефектов при изготовлении изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов, устранять их. Необходимые знания: Классификация и ассортимент бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи. Виды и ассортимент текстильных материалов, применяемых для изготовления бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи, их основные свойства. Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве изделий из простых в обработке материалов. Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных неполадок и способы их устранения. Технологии изготовления изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов. Режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов. Способы и приёмы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-тепловой обработки при пошиве изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов. Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий бытовой и специальной одежды, домашнеготекстиляитекстильнойгалантереиизпростыхвобработкематериалов. Основные виды дефектов, возникающих при изготовлении изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов, их причины, способы их устранения. Государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, регламентирующие процесс изготовления швейных изделий. Требования охраны труда, пожарной безопасности. Умения и знания практического опыта в изготовлении швейных изделий; работе с эскизами; распознавании составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; определении свойств применяемых материалов; работе на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации; поиске оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных групп; выполнении влажно-тепловых работ; поиске информации нормативных документов. |
| ТФ.A/01.3 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам | Необходимые умения: Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности. Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки при выполнении ремонта изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам. Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и оборудованием для влажно-тепловой обработки. Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой механизации и при выполнении ремонта швейных изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам. Выбирать и обосновывать способы ремонта бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам. Осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля к различным видам ремонта. Выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту изделий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в соответствии с государственными отраслевыми стандартами, техническими условиями. Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов. Необходимые знания: Виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам. Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте швейных материалов, их основные свойства. Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве изделий из простых в обработке материалов. Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных неполадок и способы их устранения. Технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий. Способы и приёмы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-тепловой обработки при ремонте изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов. Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов. Основные виды отделок изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов. Основные виды технологических дефектов, возникающих при ремонте изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов, их причины, способы устранения. Государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, регламентирующие процесс ремонта швейных изделий. Требования охраны труда, пожарной безопасности. Умения и знания практического опыта: практический опыт в определении вида ремонта, подборе материалов и фурнитуры, выборе способа ремонта |

3.Содержание учебного предмета

В содержании рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)» 11 класс включен Общепрофессиональный цикл, часть Профессионального цикла модуля 01 «Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам» и часть учебной практики. Рабочая программа определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение учебных модулей, практики и иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

В 11 классе обучающиеся изучают: -  МП01 «Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам» и учебную практику.

-  ПМ.02. Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам;

- Учебная практика;

На изучение учебного предмета «Труд (технология), в рамках которого обучающиеся осваиваю профессию рабочего (служащего) «Портоной» в учебном плане в 11 классе отводиться 18 часов в неделю (34 учебные недели).

Адаптированная программа профессионального модуля ПМ.01. Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам.

Область применения программы профессионального модуля: программа профессионального модуля является частью программы профессионального обучения по квалификации «Портной» и определяет результаты, содержание и условия обучения, обеспечивающие освоение трудовых функций профессиональной подготовки по квалификации рабочего «Портной».

Место учебной дисциплины в структуре Программы: профессиональный модуль ПМ.01. Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам входит в состав предметов профессионального цикла.

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля:

В результате освоения модуля учащийся должен иметь необходимые умения: сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; определять волокнистый состав ткани распознавать текстильные пороки; давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим свойствам; заправлять,	налаживать	и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной безопасности в мастерских; работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации; выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в соответствии с изготавливаемой           моделью по разделению труда или индивидуально; применять современные методы обработки швейных изделий; читать технический рисунок; выполнять операции ВТО в соответствии с нормативными требованиями; пользоваться инструкционно–технологическими картами; декорировать швейные изделия; консультировать по вопросу выбора ткани и модели изделия.

В результате освоения модуля учащийся должен иметь необходимые знания: форму деталей кроя; названия деталей кроя; определение долевой и уточной нити; волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; физико-механические и гигиенические свойства тканей; современные материалы и фурнитуру; заправку универсального и специального швейного оборудования; причины возникновения неполадок и их устранение; регулировку натяжения верхней и нижней нитей; оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной безопасности; современное (новейшее) оборудование; технологический процесс изготовления изделий; виды технологической обработки изделий одежды; ВТО деталей одежды ассортиментных групп; современные технологии обработки швейных изделий; технические требования к выполнению операций ВТО; технологические режимы ВТО деталей одежды различных деталей одежды различных ассортиментных групп; действующие стандарты и технические условия на швейные изделия.

Иметь практический опыт: проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных групп. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки узлов и изделий. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах и вручную с разделением труда и индивидуально. Соблюдать правила безопасности труда. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией.

Программа профессионального модуля ПМ.02. Область применения Программы профессионального модуля ПМ.02.: программа профессионального модуля ПМ.02. является частью Программы и определяет результаты, содержание и условия обучения, обеспечивающие освоение трудовых функций профессиональной подготовки по квалификации рабочего Портной. Место дисциплины в структуре Программы: программа профессионального модуля ПМ.02. входит в состав предметов профессионального цикла.

Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен обладать знаниями, иметь практический опыт:

определения вида ремонта; подбора материалов и фурнитуры; выбора способа ремонта.

Умения: подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным видам ремонта; подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре; подбирать фурнитуру по назначению; перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделие; выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат;

Знания: методов обновления одежды ассортиментных групп; декоративного решения в одежде; использования вспомогательных материалов; машинного, ручного и клеевого способов установки заплат; методов выполнения художественной штопки и штуковки;

Учебная практика

1.Область применения программы:

Программа учебной практики является частью адаптированной программы профессионального обучения по квалификации рабочего «Портной», входящей в части освоения основного вида профессиональной функции:

ПМ.01. Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам.

ПМ.02. Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам;

И соответствующих им трудовых действий:

УП.01.01. Учебная практика:

Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.

Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных групп.

Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки узлов и изделий.

Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально.

Формировать	объёмную форму полуфабриката изделия с использованием оборудования для влажно-тепловой обработки.

Соблюдать правила безопасности труда.

Пользоваться	технической,	технологической и нормативной документацией.

ПМ 02. Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам

УП.02.01. Учебная практика:

Выявлять область и вид ремонта.

Подбирать материалы для ремонта.

Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на оборудовании вручную (мелкий и средний).

Соблюдать правила безопасности труда.

Учебная практика реализуется в соответствии с Программой, на базе учебной мастерской ГБОУ Воскресенская КШИ. Во время учебной практики обучающийся получает задание, а после завершения практики представляет отчёт о прохождении практики, дневник практики.

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку учащихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту квалификационного экзамена. Для лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

При прохождении учебной практики учитываются рекомендации, данные по результатам ПМПК, относительно рекомендованных условий и видов труда.

Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная практика входит в профессиональный цикл Программы.

Цели и задачи учебной практики–требования к результатам освоения учебной практики:

Учащийся в ходе освоения программы учебной практики должен иметь необходимые умения:

Пошив по индивидуальным заказам швейных изделий, моделей и образцов; ремонт нательного белья, столового и постельного белья(простыней), рукавиц из различных материалов на машинах или вручную в соответствии с паспортами заказов, государственными стандартами, техническими условиями и установленной технологией обработки. Обработка и ремонт подкладки, бортовой и утепляющей прокладки; выстегивание мехового кроя с прокладкой; обметывание срезов деталей, петель на специальной машине; копирование линий, намеченных закройщиком, на симметричные детали различными способами; пришивание пуговиц с обтяжкой ножки; распарывание изделий и чистка деталей, склеивание прямых разрывов материала, влажно-тепловая обработка мелких деталей при пошиве и ремонте различных изделий.

Учащийся в ходе освоения программы учебной практики должен иметь необходимые знания:

Методы и приёмы пошива, ремонта и влажно-тепловой обработки указанных швейных изделий; технологию обработки деталей швейных изделий; виды и свойства применяемых материалов; устройство применяемых машин.

Содержание разделов

| № | Название раздела | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Виды работ, применяемых при изготовлении одежды | 31 |
|  | Обработка деталей и узлов швейных изделий. | 40 |
|  | Обработка легкой женской одежды | 121 |
|  | Обработка поясных изделий. | 93 |
|  | Обслуживание и наладка швейного оборудования и оборудования ВТО при обработке швейных изделий. | 119 |
|  | Ремонт швейных изделий. | 85 |
|  | Обновление швейных изделий | 109 |

4. Тематическое планирование

| номер урока | Тема урока | Кол. час. | Дата | Основные виды деятельности обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 четверть- 140ч. |  |  |  |  |
| Профессиональный модуль. МДК 01.01 Технология пошива швейных изделий текстильной галантереи по индивидуальным заказам. |  |  |  |  |
| 1. Виды работ, применяемых при изготовлении одежды (Повторение) |  |  |  |  |
| 1 | Вводное занятие. Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 01.09 | Знакомство с предметом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
|  | Ручные работы. | 6 |  |  |
| 2 | Организация рабочего места для ручных работ | 1 | 01.09 | Изучение теоретических знаний, освоение практических навыков и соблюдение требований безопасности. |
| 3 | Инструменты и приспособления для ручных работ | 1 | 01.09 | Применение, хранение, использование ручных игл, напёрсток, ножницы, сантиметровая лента. |
| 4 | Технологические параметры элементов ниточных соединений | 1 | 01.09 | Изучение данных о стежке, строчке и шве. |
| 5 | Классификация и виды ручных стежков и строчек | 1 | 02.09 | Повторение в классификации видов ручных стежков и строчек |
| 6 | Терминология ручных работ. | 1 | 02.09 | Повторение видов швов и инструменты, используемые при ручном шитье |
| 7 | Технические условия на выполнение ручных работ | 1 | 02.09 | Соблюдения технических условий. |
|  | Машинные работы. | 10 |  |  |
| 8 | Организация рабочего места для машинных работ. | 1 | 02.09 | Изучение организации рабочего места. Оборудование, инструменты, освещение. |
| 9 | Приспособления для машинных работ | 1 | 03.09 | Изучение приспособлений для машинных работ. |
| 10 | Классификация машинных швов | 1 | 03.09 | Использование по назначению машинных швов. |
| 11 | Классификация машинных швов | 1 | 03.09 | Использование технологии выполнения и особенности. |
| 12 | Характеристика соединительных швов | 1 | 04.09 | Повторение видов машинных швов, которые используют для скрепления отдельных деталей или кусков ткани. К соединительным швам относятся стачной, накладной, шов встык и настрочной |
| 13 | Характеристика краевых швов | 1 | 04.09 | Повторение видов швов, которые применяют для обработки краёв деталей и разрезов изделий, чтобы предотвратить осыпание. К краевым швам относятся шов в подгибку, обтачной и окантовочный. |
| 14 | Характеристика отделочных швов | 1 | 04.09 | Повторение декоративных элементов, которые используют для отделки деталей одежды. К ним относятся складки, швы с кантом, рельефные швы и вышивка. |
| 15 | Терминология машинных швов | 1 | 04.09 | Повторение разных видов швов: соединительные, краевые и отделочные. Название каждого вида говорит о том, где он применяется. |
| 16 | Технические условия на выполнение машинных швов | 1 | 05.09 | Соблюдение требования, которые регламентируют выполнение операций по соединению деталей строчкой с учётом назначения шва, параметров и правил. |
| 17 | Техническое обслуживание швейных машин | 1 | 05.09 | Обеспечение бесперебойной работы механизмов, устранение мелких неполадок и продление срока службы машины |
|  | Практические работы | 7 |  |  |
| 18 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 05.09 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 19 | Выполнение ручных стежков и строчек. | 1 | 08.09 | Выполнение ручных стежков и строчек: прямых стежков; косых стежков; петлеобразных стежков; крестообразных стежков; стежков для пришивания фурнитуры; петельных стежков |
| 20 | Выполнение работ по подготовке швейных машин к работе. | 1 | 08.09 | Изучение и выполнение швейной машины к работе включает заправку нитей и смазку механизмов |
| 21-22 | Выполнение соединительных швов. | 2 | 08.09 08.09 | Выполнение соединительных швов: стачных; накладных; настрочных; бельевых |
| 23-24 | Выполнение краевых швов. | 2 | 09.09 09.09 | Выполнение краевых швов: шов в кант; обтачных швов; вподгибку; окантовочных швов. |
|  | Влажно-тепловые и клеевые методы обработки деталей одежды | 2 |  |  |
| 25 | Организация рабочего места для влажно-тепловых работ. Оборудование и приспособления для ВТО | 1 | 09.09 | Знакомство и выполнение с назначением и сущностью ВТО, оборудованием для ВТО, режимом ВТО по свойствам материалов. |
| 26 | Терминология влажно-тепловых работ Технические условия для выполнения влажно-тепловых работ | 1 | 09.09 | Знакомство и использование и условия влажно-тепловых работ. |
|  | Практические работы. | 3 |  |  |
| 27-29 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. Выполнение влажно-тепловых работ. Выполнение работ с применением клеевых материалов | 1 1 1 | 10.09 10.09 10.09 | Выполнение влажно-тепловых работ Выполнение работ с применением клеевых материалов |
| 30 | Контрольная работа Терминология ручных, машинных, влажно-тепловых работ. | 1 | 11.09 | Освоение и закрепление обучающихся терминологии и значение терминологий для изготовления одежды |
| 31 | Административное тестирование (стартовый контроль) | 1 | 11.09 | Выполнение теста |
| 2.Обработка деталей и узлов швейных изделий. |  |  |  |  |
|  | Технология обработки мелких деталей и узлов швейных изделий | 28 |  |  |
| 32 | Обработка клапанов | 1 | 11.09 | Освоение и закрепление обработки клапанов |
| 33 | Обработка листочек. Обработка пат, хлястиков, поясов и шлевок | 1 | 11.09 | Изучение видов и способов обработки. |
| 34 | Обработка различных видов кокеток | 1 | 12.09 | Изучение видов кокеток, способов их соединения с основной деталью и обработки нижнего среза кокетки (швом вподгибку, с помощью подкройной или косой обтачек). |
| 35 | Обработка застежек: цельновыкроенным подбортом, отрезным подбортом, настрочной планкой | 1 | 12.09 | Изучение использования и обработка застежек. Конспектирование |
| 36 | Обработка застёжек втачной планкой, супатной застежкой | 1 | 12.09 | Беседа и конспектирование |
| 37 | Виды карманов: обработка прорезных карманов в легкой одежде | 1 | 15.09 | Определение видов карманов и их обработка |
| 38 | Обработка прорезных карманов в верхней одежде. | 1 | 15.09 | Изучение обработки прорезных карманов |
| 39 | Обработка прорезного кармана с клапаном и с одной обтачкой. | 1 | 15.09 | Изучение обработки прорезных карманов с клапаном |
| 40 | Обработка кармана в шве изделия | 1 | 15.09 | Беседа и конспектирование |
| 41 | Обработка кармана с листочкой втачными концами в легкой одежде | 1 | 16.09 | Изучение обработки кармана с листочкой втачными концами в легкой одежде |
| 42 | Обработка карманов с листочкой с втачными и настрочными концами в легкой и верхней одежде. | 1 | 16.09 | Изучение обработки карманов с листочкой с втачными и настрочными концами в легкой и верхней одежде. |
| 43 | Виды накладных карманов. Способы обработки простого накладного кармана | 1 | 16.09 | Определение видов накладных карманов и их обработка |
| 44 | Соединение накладного кармана с изделием ручным способом | 1 | 16.09 | Беседа и конспектирование |
| 45 | Соединение накладного кармана с изделием отделочной строчкой | 1 | 17.09 | Беседа и конспектирование |
| 46 | Соединение накладного кармана настрочным швом | 1 | 17.09 | Беседа и конспектирование |
| 47 | Особенности обработки сложных накладных карманов и соединение их с изделием | 1 | 17.09 | Выполнение задания по данной теме |
| 48 | Обработка боковых и плечевых швов | 1 | 18.09 | Изучение, беседа, конспектирование |
| 49 | Обработка горловины обтачкой | 1 | 18.09 | Изучение, беседа, конспектирование |
| 50 | Обработка воротников различных видов | 1 | 18.09 | Изучение, беседа, конспектирование |
| 51 | Соединение воротника отложного с изделием. | 1 | 18.09 | Ознакомление соединения воротника отложного с изделием. |
| 52 | Соединение английского воротника с изделием. | 1 | 19.09 | Ознакомление соединения английского воротника с изделием. |
| 53 | Обработка воротника шаль | 1 | 19.09 | Выполнение задания по данной теме |
| 54 | Обработка рукав: обработка низа рукавовразличными способами | 1 | 19.09 | Выполнение задания по данной теме |
| 55 | Обработка разрезов на рукаве. | 1 | 22.09 | Изучение, беседа, конспектирование |
| 56 | Обработка манжет. | 1 | 22.09 | Изучение, беседа, конспектирование |
| 57 | Соединение рукавов с манжетами. | 1 | 22.09 | Повторение, беседа, конспектирование |
| 58 | Обработка проймы рукава. | 1 | 22.09 | Повторение, беседа, конспектирование |
| 59 | Соединение рукава с проймой | 1 | 23.09 | Выполнение задания по данной теме |
|  | Практические работы | 12 |  |  |
| 60 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 23.09 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 61 | Составление технологической последовательности обработки кармана в рамку с клапаном | 1 | 23.09 | Работа и составление технологической последовательности обработки кармана в рамку с клапаном |
| 62 | Составление технологической последовательности обработки кармана в листочку с настрочными концами и втачными концами. | 1 | 23.09 | Выполнение составления технологической последовательности обработки кармана в листочку с настрочными концами и втачными концами. |
| 63 | Составление технологической последовательности обработки простого накладного кармана. | 1 | 24.09 | Практические действия по составлению технологической последовательности обработки простого накладного кармана. |
| 64-65 | Выполнение обработки кармана в шве изделия | 2 | 24.09 24.09 | Выполнение обработки кармана в шве изделия |
| 66-67 | Выполнение обработки простого накладного кармана | 2 | 25.09 25.09 | Выполнение обработки простого накладного кармана |
| 68-69 | Выполнение обработки прорезных карманов в легкой одежде | 2 | 25.09 25.09 | Выполнение обработки прорезных карманов в легкой одежде |
| 70-71 | Выполнение работ по обработке кармана с листочкой настрочными и втачными концами | 2 | 26.09 26.09 | Выполнение работ по обработке кармана с листочкой настрочными и втачными концами |
| 3. Обработка легкой женской одежды |  |  |  |  |
| 72-73 | Технология изготовления легкого женского платья по индивидуальным заказам. Ассортимент легкой женской одежды. | 40 2 | 26.09 29.09 | Изучение ассортимента легкой женской одежды |
| 74-75 | Описание внешнего вида моделей платья. | 2 | 29.09 29.09 | Конспектирование |
| 76-77 | Наименование линий и срезов деталей кроя | 2 | 29.09 30.09 | Изучение, беседа, конспектирование |
| 78-79 | Технические условия на выкроенные детали кроя. | 2 | 30.09 30.09 | Беседа и конспектирование |
| 80-81 | Обработка срезов, вытачек, подрезов и рельефов. | 2 | 30.09 01.10 | Беседа и конспектирование |
| 82-83 | Обработка кокеток и соединение их с изделием. | 2 | 01.10 01.10 | Беседа и конспектирование |
| 84-85 | Обработка сборок, оборок, воланов, рюшей и соединение их с изделием | 2 | 02.10 02.10 | Беседа и конспектирование |
| 86-87 | Обработка карманов в шве. | 2 | 02.10 02.10 | Беседа и конспектирование |
| 88-89 | Виды петель. Обработка застёжек: с отрезным подбортом, цельновыкроенным подбортом, настрочной планкой. Обработка боковых и плечевых швов. | 2 | 03.10 03.10 | Изучение, беседа, конспектирование |
| 90-91 | Виды воротников их обработка и соединение их с изделием. Обработка отложного воротника и соединение его с изделием. | 2 | 03.10 06.10 | Определение видов воротников и их обработка. |
| 92-93 | Обработка воротника стойка и соединение его с изделием. | 2 | 06.10 06.10 | Конспектирование |
| 94-95 | Виды рукавов: обработка рукавов различными способами. | 2 | 06.10 07.10 | Повторение, конспектирование |
| 96-97 | Обработка низа рукавов с манжетами и без манжет. | 2 | 07.10 07.10 | Изучение обработки низа рукавов с манжетами и без манжет. |
| 98-99 | Соединение рукавов с проймой. Обработка пройм в изделиях без рукавов. | 2 | 07.10 08.10 | Беседа, конспектирование |
| 100-101 | Способы соединения лифа платья с юбкой. | 2 | 08.10 08.10 | Знакомство и соединение способов соединения лифа и платья с юбкой. |
| 102-103 | Обработка бокового шва застежку на тесьму «молния». | 2 | 09.10 09.10 | Изучение обработки бокового шва застежки на тесьму «молния». |
| 104-105 | Обработка низа платья. | 2 | 09.10 09.10 | Выполнение по заданной теме |
| 106-107 | Окончательная отделка платья. | 2 | 10.10 10.10 | Выполнение по заданной теме |
| 108-109 | Особенности обработки платья с рукавами реглан. | 2 | 10.10 14.10 | Повторение, конспектирование |
| 110-111 | Особенности обработки платья с цельновыкроенными рукавами. | 2 | 14.10 14.10 | Повторение, конспектирование |
|  | Практические работы | 16 |  |  |
| 112 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 14.10 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 113-114 | Выполнение обработки и соединения кокеток с изделием с внешними углами с внутренним углом, скантом, с сборкой. | 2 | 15.10 15.10 | Работа и выполнение обработки и соединения кокеток с изделием с внешними углами с внутренним углом, скантом, с сборкой. |
| 115-116 | Выполнение обработки застѐжек: с отрезным подбортом. | 2 | 15.10 16.10 | Практические действия выполнения обработки застѐжек: с отрезным подбортом |
| 117-118 | Выполнение обработки воротника отложного и стойка | 2 | 16.10 16.10 | Практические действия выполнения обработки воротника отложного и стойка |
| 119-120 | Соединение отложного воротника с горловиной изделия. | 2 | 16.10 17.10 | Выполнение соединения отложного воротника с горловиной изделия. |
| 121-122 | Составление технологической последовательности обработки боковых и плечевых срезов | 2 | 17.10 17.10 | Работа и составление технологической последовательности. |
| 123-124 | Составление технологической последовательности обработки воротника. | 2 | 20.10 20.10 | Работа и составление технологической последовательности. |
| 125-126 | Составление технологической последовательности воротника с изделием. | 2 | 20.10 20.10 | Работа и составление технологической последовательности. |
| 127 | Тестовые задания за 1 четверть | 1 | 21.10 | Выполнение теста |
|  | Технология изготовления женской блузы по индивидуальным заказам. | 19 |  |  |
| 128-129 | Ассортимент и описание внешнего вида блузы. Детали кроя блузы. | 2 | 21.10 21.10 | Ознакомление ассортимента и описание внешнего вида блузы. Детали кроя блузы. |
| 130-131 | Обработка вытачек, рельефов, рюш. Обработка кокеток и соединение с изделием. | 2 | 21.10 22.10 | Беседа, конспектирование |
| 132-133 | Обработка застежек: втачной планкой, потайной застежкой. Обработка боковых и плечевых швов. | 2 | 22.10 22.10 | Изучение обработок застежек, боковых и плечевых швов, конспектирование |
| 134-135 | Обработка английского воротника и соединение его с изделием. Особенности обработки горловины без воротников. | 2 | 23.10 23.10 | Повторение обработки английского воротника и соединение его с изделием. |
| 136-137 | Обработка воротника «шаль» и «апаш». | 2 | 23.10 23.10 | Выполнение по заданной теме |
| 138-139 | Обработка рукавов: виды застежек в рукавах и их обработка перед соединением с манжетами. Обработка манжет и соединение их с рукавами. | 2 | 24.10 24.10 | Выполнение по заданной теме |
| 140-141 | Соединение рукавов с проймами. | 2 | 24.10 05.11 | Выполнение по заданной теме |
| 2 четверть- 144ч. |  |  |  |  |
| 142 | Вводное занятие. Знакомство с планом на 2 четверть. Инструктаж по ТБ. | 1 | 05.11 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 143-144 | Способы обработки пройм в изделиях без рукавов. | 2 | 05.11 06.11 | Беседа, конспектирование |
| 145-146 | Обработка низа блузы. Окончательная отделка и ВТО. | 2 | 06.11 06.11 | Беседа, конспектирование |
|  | Практические работы | 13 |  |  |
| 147 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 06.11 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 148-149 | Выполнение обработки отложных манжет и соединение с рукавами. | 2 | 07.11 07.11 | Практические действия обработки отложных манжет и соединение с рукавами. |
| 150-151 | Выполнение обработки застёжек в рукавах. Обработка притачных манжет и соединение их с изделием. | 2 | 07.11 10.11 | Ознакомление и выполнение обработки застёжек в рукавах. Обработка притачных манжет и соединение их с изделием. |
| 152-153 | Выполнение обработки горловины с обтачкой. | 2 | 10.11 10.11 | Практические действия выполнения обработки горловины с обтачкой. |
| 154-155 | Составление технологической схемы обработки пройм без рукавов. | 2 | 10.11 11.11 | Работа по составлению технологической схемы обработки пройм без рукавов. |
| 156-157 | Составление технологической схемы соединения рукавов с проймами | 2 | 11.11 11.11 | Работа по составлению составлению технологической схемы соединения рукавов с проймами |
| 158-159 | Составление технологических схем обработки низа изделий, и низа изделия притачным поясом. | 2 | 11.11 12.11 | Работа по составлению технологических схем обработки низа изделий, и низа изделия притачным поясом. |
|  | Учебная практика П.М.01 |  |  |  |
|  | Изготовление платья из шёлковой ткани. | 32 |  |  |
| 160 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 12.11 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 161-166 | Начальная обработка платья: обработка вытачек, рельефов, стачивание боковых и плечевых швов, ВТО. | 6 | 12.11 13.11 13.11 13.11 13.11 14.11 | Практическая работа по обработки вытачек, рельефов, стачивание боковых и плечевых швов, ВТО |
| 167-172 | Подготовка изделия к осноровке. Подрезка мелких деталей. Осноровка. | 6 | 14.11 14.11 17.11 17.11 17.11 17.11 | Ознакомление и выполнение подготовки изделия осноровке. Подрезка мелких деталей. |
| 173-178 | Обработка застежки на тесьму «молния» в среднем шве спинки. Обработка горловины платья обтачкой. | 6 | 18.11 18.11 18.11 18.11 19.11 19.11 | Выполнение обработки застежки на тесьму «молния» в среднем шве спинки. Обработка горловины платья обтачкой. |
| 179-184 | Обработка воротника и соединение его с горловиной платья. | 6 | 19.11 20.11 20.11 20.11 20.11 21.11 | Практическая работа обработки воротника и соединение его с горловиной платья. |
| 185-190 | Обработка рукавов, вмётывание их в пройму. Замётывание низа платья. | 6 | 21.11 21.11 24.11 24.11 24.11 24.11 | Выполнение обработки рукавов, вмётывание их в пройму. Замётывание низа платья. |
| 191 | Административное тестирование (полугодовой контроль) | 1 | 25.11 | Выполнение теста |
| 4. Обработка поясных изделий. |  |  |  |  |
|  | Обработка юбок. | 14 |  |  |
| 192-193 | Модели юбок и описание их внешнего вида. Детали кроя. | 2 | 25.11 25.11 | Беседы, конспектирование |
| 194-195 | Обработка вытачек. Обработка складок. Обработка среднего шва и шлицы и разреза. | 2 | 25.11 26.11 | Изучение обработок вытачек, складок, шва и шлицы, конспектирование |
| 196-197 | Обработка боковых швов. Обработка застежек на тесьму «молния» | 2 | 26.11 26.11 | Выполнение по заданной теме |
| 198-199 | Обработка верхнего среза юбки с притачным поясом и обтачкой. | 2 | 27.11 27.11 | Выполнение по заданной теме |
| 200-201 | Обработка низа юбки. Окончательная отделка. ВТО. | 2 | 27.11 27.11 | Выполнение по заданной теме |
| 202-203 | Особенности обработки юбки «годэ» | 2 | 28.11 28.11 | Знакомство с особенностями обработки юбки «годэ» |
| 204-205 | Особенности обработки юбок «солнце» и полусолнце. | 2 | 28.11 01.12 | Конспектирование |
|  | Практические работы | 9 |  |  |
| 206 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 01.12 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 207-208 | Выполнение обработки шлицы в среднем шве. | 2 | 01.12 01.12 | Практические действия обработки шлицы в среднем шве. |
| 209-210 | Выполнение обработки верхнего среза юбки с обтачкой. | 2 | 02.12 02.12 | Практическое выполнение обработки верхнего среза юбки с обтачкой. |
| 211-212 | Выполнение обработки низа юбки «годэ». | 2 | 02.12 02.12 | Работа по выполнению обработки низа юбки «годэ». |
| 213-214 | Составить технологическую последовательность обработки шлицы. | 2 | 03.12 03.12 | Выполнение составления технологической последовательности обработки шлицы |
|  | Обработка брюк | 18 |  |  |
| 215-216 | Модели брюк и описание их внешнеговида. Детали кроя брюк. Наименование линий и срезов деталей. | 2 | 03.12 04.12 | Беседы, конспектирование |
| 217-218 | Обработка вытачек, ВТО передних и задних половинок брюк. | 2 | 04.12 04.12 | Знакомство обработок вытачек, ВТО передних и задних половинок брюк. |
| 219-220 | Обработка подкладки и соединение её с передним и половинками брюк. | 2 | 04.12 05.12 | Обработка подкладки и соединение её с передним и половинками брюк, конспектирование. |
| 221-222 | Обработка карманов с отрезным бочком. Обработка боковых и шаговых швов. | 2 | 05.12 05.12 | Конспектирование |
| 223-224 | Обработка среднего шва. Обработка застежек в брюках на тесьму «молния» | 2 | 08.12 08.12 | Конспектирование |
| 225-226 | Обработка верхнего среза брюк. | 2 | 08.12 08.12 | Конспектирование |
| 227-228 | Обработка низа брюк различными способами. Окончательная обработка брюк. Окончательная ВТО. | 2 | 09.12 09.12 | Изучение и конспектирование |
| 229-230 | Особенности обработки брюк с примерками. | 2 | 09.12 09.12 | Выполнение по заданной теме |
| 231-232 | Особенности обработки мужских брюк. | 2 | 10.12 10.12 | Выполнение по заданной теме |
|  | Практические работы | 9 |  |  |
| 233 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 10.12 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 234-235 | Выполнение обработки кармана в шве. | 2 | 11.12 11.12 | Практические действия обработки кармана в шве. |
| 236-237 | Выполнение обработки застежки брюк | 2 | 11.12 11.12 | Практические действия обработки застежки брюк. |
| 238-239 | Выполнение обработки низа брюк с манжетами. | 2 | 12.12 12.12 | Практические действия обработки низа брюк с манжетами. |
| 240-241 | Выполнение обработки низа брюк в джинсовых тканях | 2 | 12.12 15.12 | Практические действия обработки низа брюк в джинсовых тканях |
|  | Учебная практика ПМ.01 | 43 |  |  |
|  | Изготовление блузки из шёлковой или трикотажной ткани. |  |  |  |
| 242 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 15.12 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 243-248 | Начальная обработка блузы: обработка кокеток, вытачек подрезов, защипов. Обработка боковых и плечевых швов. | 6 | 15.12 15.12 16.12 16.12 16.12 16.12 | Выполнение начальной обработки блузы |
| 249-254 | Сметывание, осноровка и подрез мелких деталей | 6 | 17.12 17.12 17.12 18.12 18.12 18.12 | Выполнение сметывании, осноровки и подрез мелких деталей |
| 255-260 | Обработка застежек. | 6 | 18.12 19.12 19.12 19.12 22.12 22.12 | Практическая работа обработки застежек. |
| 261-266 | Обработка воротника и соединение его с горловиной. | 6 | 22.12 22.12 23.12 23.12 23.12 23.12 | Практическая бработка воротника и соединение его с горловиной. |
| 267-272 | Обработка манжет и соединение его с рукавами. Вмётывание рукавов в пройму, замётывание низа блузки. | 6 | 24.12 24.12 24.12 25.12 25.12 25.12 | Выполнение обработки манжет и соединение его с рукавами. Вмётывание рукавов в пройму, замётывание низа блузки. |
| 273-278 | Проведение 2 примерки. Внесение изменений. Втачивание рукавов в пройму, обработка низа блузы. | 6 | 25.12. 26.12 26.12 26.12 29.12 29.12 | Изучение, определение, втачивание. |
| 279-283 | Окончательная отделка и ВТО блузы. Особенности. Обработки блузы из трикотажной ткани. | 5 | 29.12 29.12 30.12 30.12 30.12 | Практические и окончательные действия. |
| 284 | Тестирование за 2 четверть. | 1 | 30.12 | Выполнение теста |
| 3 четверть- 187ч. |  |  |  |  |
| 5. Обслуживание и наладка швейного оборудования и оборудования ВТО при обработке швейных изделий. |  |  |  |  |
| 285-286 | Классификация швейных машин. Детали машин. Типы передач. | 2 | 12.01 12.01 | Изучение и классификация |
| 287 | Челночный стежок. Процесс образования. Челночный комплект. Регулятор натяжения нитей. Регулировка длины стежка. | 1 | 12.01 | Беседы, конспектирования |
| 288 | Вводное занятие. Знакомство с планом на 3 четверть. Инструктаж по ТБ. | 1 | 12.01 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 289-290 | Общая характеристика универсальной машины 1022-М класса, 97-Акл. | 2 | 13.01 13.01 | Конспектирование |
| 291-292 | Механизм иглы и нитепритягивателя. | 2 | 13.01 13.01 | Конспектирование |
| 293-294 | Механизм челнока 1022-М кл. | 2 | 14.01 14.01 | Конспектирование |
| 295-296 | Механизм двигателя ткани, узел регулятора длины стежка 1022-Мкласса. | 2 | 14.01 15.01 | Конспектирование |
| 297-298 | Классификация приспособлений. Направительные линейки. | 2 | 15.01 15.01 | Конспектирование |
|  | Практические работы | 13 |  |  |
| 299 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 15.01 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 300-301 | Устройство швейных машин. Разобраться в процессе образования челночного стежка | 2 | 16.01 16.01 | Работа и устройство швейных машин. Разобраться в процессе образования челночного стежка |
| 302-303 | Регулировка натяжения нити, длины стежка. | 2 | 16.01 19.01 | Определение регулировки натяжения нити, длины стежка |
| 304-305 | Разобраться в механизме челнока, в механизме иглы нитепритягивателя. 1022-Мкл. | 2 | 19.01 19.01 | Знакомство в механизме челнока, в механизме иглы нитепритягивателя. 1022-Мкл. |
| 306-307 | Разобраться в механизме двигателя ткани 1022 Мкл. | 2 | 19.01 20.01 | Изучение в механизме двигателя ткани 1022 Мкл. |
| 308-309 | Разобраться в механизме иглы и нитепритягивателя. | 2 | 20.01 20.01 | Работа и устройство в механизме иглы и нитепритягивателя |
| 310-311 | Обслуживание швейного оборудования | 2 | 20.01 21.01 | Знакомство и обслуживание швейного оборудования |
|  | Учебная практика ПМ.01 |  |  |  |
|  | Изготовление женских брюк | 25 |  |  |
| 312 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 21.01 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 313-318 | Проверка деталей кроя по эскизу, обметывание срезов и ВТО, обработка карманов, обработка боковых и шаговых швов, ВТО. | 6 | 21.01 22.01 22.01 22.01 22.01 23.01 | Определение и проверка деталей кроя по эскизу, обметывание срезов и ВТО, обработка карманов, обработка боковых и шаговых швов. |
| 319-324 | Обработка среднего шва. Обработка застёжек на тесьму «молния». Обработка верхнего среза брюк притачным поясом. | 6 | 23.01 23.01 26.01 26.01 26.01 26.01 | Практические действия обработки среднего шва |
| 325-330 | Обработка низа брюк. Окончательное ВТО брюк. | 6 | 27.01 27.01 27.01 27.01 28.01 28.01 | Выполнение обработки низа брюк. Окончательное ВТО брюк. |
| 331-336 | Особенности обработки мужских брюк. | 6 | 28.01 29.01 29.01 29.01 29.01 30.01 | Изучение и выполнение особенностей обработки мужских брюк. |
|  | Специальные швейные машины | 8 |  |  |
| 337-338 | Машины одноигольные и двухигольные челночного и цепного стежка. | 2 | 30.01 30.01 | Ознакомление машины одноигольные и двухигольные челночного и цепного стежка. |
| 339-340 | Машины для зигзагообразной строчки, стачивающе-обметочные машины, машины потайного стежка. | 2 | 02.02 02.02 | Ознакомление машины для зигзагообразной строчки, стачивающе-обметочные машины, машины потайного стежка. |
| 341-342 | Полуавтоматы петельные и закрепочные Полуавтоматы пуговичные | 2 | 02.02 02.02 | Ознакомление и применение машин полуавтоматов, петельные и закрепочные. Полуавтоматы пуговичные. |
| 343-344 | Специальные швейные машины; полуавтоматы. Дополнительное, вспомогательное оборудование швейного участка | 2 | 03.02 03.02 | Знакомство и изучение специальных швейных машин, полуавтоматы |
|  | Практическая работа | 4 |  |  |
| 345-346 | Изучение машин одноигольного челночного и цепного стежка. | 2 | 03.02 03.02 | Практические действия машин одноигольного челночного и цепного стежка. |
| 347-348 | Изучение краеобметочных машин. | 2 | 04.02 04.02 | Практические действия краеобметочных машин. |
|  | Учебная практика ПМ.01 |  |  |  |
|  | Изготовление женского халата | 55 |  |  |
| 349 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 04.02 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 350-355 | Особенности изготовления изделий с рукавами реглан. | 6 | 05.02 05.02 05.02 05.02 06.02 06.02 | Изучение особенности изготовления изделий с рукавами реглан |
| 356-361 | Особенности изготовления изделий с цельнокроеными рукавами. | 6 | 06.02 09.02 09.02 09.02 09.02 10.02 | Изучение особенности изготовления изделий с цельнокроеными рукавами. |
| 362-367 | Получение деталей кроя. Подготовка к первой примерке. | 6 | 10.02 10.02 10.02 11.02 11.02 11.02 | Работа и получение деталей кроя. Подготовка к первой примерке. |
| 368-373 | Обработка вытачек. Проведение примерки. Заготовка мелких деталей (пояса, полодержателей и вешалки). | 6 | 12.02 12.02 12.02 12.02 13.02 13.02 | Выполнение обработки вытачек. Проведение примерки. Заготовка мелких деталей (пояса, полодержателей и вешалки). |
| 374-379 | Обработка накладных карманов и соединение их с полочками. | 6 | 13.02 16.02 16.02 16.02 16.02 17.02 | Практическая обработка накладных карманов и соединение их с полочками. |
| 380-385 | Обработка рельефных, плечевых и боковых швов. | 6 | 17.02 17.02 17.02 18.02 18.02 18.02 | Практическая обработка рельефных, плечевых и боковых швов. |
| 386-391 | Обработка капюшона и соединение его с изделием. | 6 | 19.02 19.02 19.02 19.02 20.02 20.02 | Выполнение обработки капюшона и соединение его с изделием. |
| 392-397 | Обработка борта и низа изделия. | 6 | 20.02 24.02 24.02 24.02 24.02 25.02 | Практические действия обработки борта и низа изделия. |
| 398-403 | Обработка рукавов. Соединение рукавов с проймами изделия. Окончательная отделка. Сдача готового изделия на проверку. | 6 | 25.02 25.02 26.02 26.02 26.02 26.02 | Выполнение обработки рукавов. Соединение рукавов с проймами изделия. Окончательная отделка. |
| Профессиональный модуль ПМ.02 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам |  |  |  |  |
| 6. Ремонт швейных изделий. 44 |  |  |  |  |
| 404 | Введение | 1 | 27.02 | Знакомство с планом. |
| 405-406 | Характеристика износа одежды. | 2 | 27.02 27.02 | Знакомство, конспектирование. |
| 407-408 | Виды ремонта одежды. | 2 | 02.03 02.03 | Изучение видов ремонта одежды. |
| 409-410 | Ремонт локальных повреждений одежды. | 2 | 02.03 02.03 | Беседа, конспектирование |
| 411-412 | Применение клеевых способов крепления деталей. | 2 | 03.03 03.03 | Ознакомление и применение клеевых способов крепления деталей. |
| 413-414 | Восстановление швов и Отделочных строчек. | 2 | 03.03 03.03 | Выполнение по заданной теме |
| 415-416 | Пришивание оторванных деталей. | 2 | 04.03 04.03 | Конспектирование |
| 417-418 | Восстановление петель. Восстановление и пришивание вешалки | 2 | 04.03 05.03 | Выполнение по заданной теме |
| 419-420 | Ремонт прорезных карманов | 2 | 05.03 05.03 | Беседа, конспектирование |
| 421-422 | Ремонт накладных карманов, боковых карманов брюк. | 2 | 05.03 06.03 | Беседа, конспектирование |
| 423-424 | Ремонт подкладки карманов. | 2 | 06.03 06.03 | Беседа, конспектирование |
| 425-426 | Ремонт низа брюк, изношенного низа рукава | 2 | 10.03 10.03 | Беседа, конспектирование |
| 427-428 | Ремонт бортов изделия. | 2 | 10.03 10.03 | Беседа, конспектирование |
| 429-430 | Ремонт, замена изношенного верхнего воротника | 2 | 11.03 11.03 | Беседа, конспектирование |
| 431-432 | Изменение длины изделия. | 2 | 11.03 12.03 | Определение изменения длины изделия |
| 433-434 | Удлинение изделия с подкладкой. | 2 | 12.03 12.03 | Знакомство удлинения изделия с подкладкой. |
| 435-436 | Замена застёжки «молния» в платьях, юбках и брюках. | 2 | 12.03 13.03 | Работа по замене застёжки «молния» в платьях, юбках и брюках. |
| 437-438 | Замена застёжки «молния» в куртках | 2 | 13.03 13.02 | Работа по замене застёжки «молния» в куртках |
| 439-440 | Ремонт подкладки изделия | 2 | 16.03 16.03 | Изучение ремонта подкладки изделия |
| 441-442 | Перелицовка изделия | 2 | 16.03 16.03 | Определение и знакомство с перелицовкой изделия |
| 443-444 | Увеличение размера. | 2 | 17.03 17.03 | Беседа, конспектирование |
| 445-446 | Ремонт изделий из меха | 2 | 17.03 17.03 | Беседа, конспектирование |
| 447 | Тестирование за 3 четверть. | 1 | 18.03 | Выполнение теста |
|  | Практические занятия | 41 |  |  |
| 448 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 18.03 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 449-450 | Выполнение штопки ручным и машинным способом, штуковка. | 2 | 18.03 19.03 | Практические действия штопки ручным и машинным способом, штуковка. |
| 451-452 | Выполнение заплат ручным и машинным способом | 2 | 19.03 19.03 | Практические действия заплат ручным и машинным способом |
| 453-454 | Выполнение заплат с применением клеевых способов крепления деталей. | 2 | 19.03 23.03 | Практические действия заплат с применением клеевых способов крепления деталей |
| 455-456 | Ремонт распоровшихся швов и отделочных строчек. | 2 | 23.03 23.03 | Выполнение ремонта распоровшихся швов и отделочных строчек. |
| 457-458 | Пришивание оторванных деталей. | 2 | 23.03 24.03 | Работа по пришиванию оторванных деталей |
| 459-460 | Ремонт краёв клапанов с подрезанием изношенного участка, выполнения устранения потертостей по краю накладных карманов | 2 | 24.03 24.03 | Выполнение ремонта краёв клапанов с подрезанием изношенного участка, выполнения устранения потертостей по краю накладных карманов |
| 461-462 | Выполнение устранения изношенных участков боковых карманов брюк. | 2 | 24.03 25.03 | Практическое выполнение устранения изношенных участков боковых карманов брюк. |
| 463-464 | Замена подкладки карманов брюк. Потертостей по низу брюк. | 2 | 25.03 25.03 | Работа по замене подкладки карманов, потертостей по низу брюк. |
| 465-466 | Выполнение устранения изношенного низа рукава с сохранением их длины. | 2 | 26.03 26.03 | Работа и выполнение устранения изношенного низа рукава с сохранением их длины. |
| 467-468 | Окантовывание бортов изделия полосками из отделочной ткани. Выполнение вставок на участках петель. | 2 | 26.03 26.03 | Практические действия-окантовывание бортов изделия полосками из отделочной ткани. Выполнение вставок на участках петель. |
| 469-471 | Выполнение устранения износа по линии перегиба воротника, замена стойки воротника. | 3 | 27.03 27.03 27.03 | Определение и выполнение устранения износа по линии перегиба воротника, замена стойки воротника. |
| 4 четверть- 127ч. |  |  |  |  |
| 472 | Вводное занятие. Знакомство с планом на 4 четверть. Инструктаж по ТБ. | 1 | 06.04 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 473-474 | Выполнение удлинения изделия по линии низа, ремонта шлицы на юбках. | 2 | 06.04 06.04 | Практические работы по удлинению изделия по линии низа, ремонта шлицы на юбках. |
| 475-476 | Выполнение работ по замене потайной застёжки «молния». | 2 | 06.04 07.04 | Изучение и выполнение работ по замене потайной застёжки «молния». |
| 477-478 | Выполнение работ по замене застёжки «молния» в брюках. | 2 | 07.03 07.04 | Изучение и выполнение работ по замене застёжки «молния» в брюках. |
| 479-480 | Выполнение устранения изношенного участка подкладки. | 2 | 07.04 08.04 | Изучение и выполнение устранения изношенного участка подкладки. |
| 481-482 | Устранение раздвижки нитей ткани в швах. | 2 | 08.04 08.04 | Выполнение и устранение раздвижки нитей ткани в швах. |
| 483-484 | Устранение потёртых участков меха на краях рукавов, воротника. | 2 | 09.04 09.04 | Выполнение и устранение потёртых участков меха на краях рукавов, воротника. |
| 485-486 | Штопка изделий из меха. | 2 | 09.04 09.04 | Практическая работа штопки изделий из меха. |
| 487-488 | Установка заплат на изделиях из меха. | 2 | 10.04 10.04 | Ознакомление и выполнение заплат на изделиях из меха. |
| 489 | Клеевой способ ремонта изделий из меха. | 1 | 10.04 | Изучение и выполнение клеевым способом ремонта изделий из меха. |
| 7. Обновление швейных изделий. 29 |  |  |  |  |
| 490-491 | Обновление морально устаревших моделей. Изменение внешнего вида модели. | 2 | 13.04 13.04 | Изучение, беседа, конспектирование |
| 492-493 | Обновление с частичным перекроем. | 2 | 13.04 13.04 | Выполнение по заданной теме |
| 494-495 | Обновление с полным перекроем. Перекрой из верхней одежды. | 2 | 14.04 14.04 | Выполнение по заданной теме |
| 496-497 | Перекрой из платья. | 2 | 14.04 14.04 | Знакомство, конспектирование |
| 498-499 | Перекрой из юбки. | 2 | 15.04 15.04 | Знакомство, конспектирование |
| 500-501 | Перекрой из брюк. | 2 | 15.04 16.04 | Знакомство, конспектирование |
| 502-503 | Перекрой детской одежды. | 2 | 16.04 16.04 | Знакомство, конспектирование |
| 504-505 | Увеличение детской одежды по длине. | 2 | 16.04 17.04 | Ознакомление, конспектирование |
| 506-507 | Обновление бортов изделия, воротника. | 2 | 17.04 17.04 | Ознакомление, работа и выполнение задания |
| 508-509 | Обновление рукавов. | 2 | 20.04 20.04 | Ознакомление, работа и выполнение задания |
| 510-511 | Обновление с использованием Отделочной ткани, материалов. | 2 | 20.04 20.04 | Ознакомление, работа и выполнение задания |
| 512-513 | Обновление изделий из меха. | 2 | 21.04 21.04 | Конспектирование |
| 514-515 | Подгонка изделия по фигуре. | 2 | 21.04 21.04 | Конспектирование |
| 516-517 | Чистка и удаление пятен | 2 | 22.04 22.04 | Конспектирование |
| 518 | Административное тестирование (итоговый контроль) | 1 | 22.04 | Выполнение теста |
|  | Практические занятия | 80 |  |  |
| 519 | Ознакомлением с планом работы. Инструктаж по ТБ. | 1 | 23.04 | Знакомство с планом. Санитарно-гигиеническими требованиями, личной гигиеной, правилами безопасности труда, организацией рабочего места, необходимыми принадлежностями и материалами. |
| 520-521 | Обновление моделей, используя тесьму, ленты, кружево. | 2 | 23.04 23.04 | Знакомство, выполнение работы |
| 522-523 | Обновление моделей, используя вышивку или мотивы вышивок. | 2 | 23.04 24.04 | Знакомство, выполнение работы |
| 524-525 | Выполнение вставок из контрастной ткани. | 2 | 24.04 24.04 | Выполнение по заданной теме |
| 526-527 | Обновление горловины подкрайной обтачкой из отделочной ткани. | 2 | 27.04 27.04 | Знакомство, выполнение работы |
| 528-529 | Обновление верхней одежды трикотажном. | 2 | 27.04 27.04 | Знакомство, выполнение работы |
| 530-531 | Обновление верхней одежды с использованием меха | 2 | 28.04 28.04 | Знакомство, выполнение работы |
| 532-533 | Притачивание манжет из меха | 2 | 28.04 28.04 | Изучение и практическое выполнение притачивания манжета из меха |
| 534-535 | Замена мехового воротника. | 2 | 29.04 29.04 | Ознакомление и выполнение |
| 536-537 | Обновление меховых изделий кожаными шнурами, фурнитурой. | 2 | 29.04 30.04 | Знакомство с меховыми изделиями, кожаными шнурами, фурнитурой, практическое выполнение |
| 538-539 | Обновление воротника с его перекроем. | 2 | 30.04 30.04 | Изучение и выполнение работы |
| 540-541 | Выполнение перекроя из брюк в юбку. | 2 | 30.04 04.05 | Определение, практическое выполнение |
| 542-543 | Выполнение перекроя из юбки в брюки. | 2 | 04.05 04.05 | Определение, практическое выполнение |
| 544-545 | Выполнение перекроя платья в костюм | 2 | 04.05 05.05 | Определение, практическое выполнение |
| 546-547 | Выполнение перекроя из костюма в платье. | 2 | 05.05 05.05 | Определение, практическое выполнение |
| 548-549 | Выполнение перекроя из пальто в куртку. Выполнение ремонта по индивидуальному заказу. | 2 | 05.05 06.05 | Определение, практическое выполнение |
| 550 | Тестирование за 4 четверть. | 1 | 06.05 | Выполнение теста |
| Учебная практика при изучении ПМ 03 «Ремонт и обновление швейных изделий» |  |  |  |  |
| 551-554 | Выполнение ремонта и обновления швейных изделий. Определение характера износа одежды, выбрать вид ремонта (мелкий, средний, крупный). | 4 | 06.05 07.05 07.05 07.05 | Практическая работа по выполнению ремонта и обновления швейных изделий. |
| 555-558 | Выполнение работ по уменьшению длины брюк. | 4 | 07.05 08.05 08.05 08.05 | Работа по выполнению работ по уменьшению длины брюк. |
| 559-562 | Замена молнии в юбке, брюках. | 4 | 12.05 12.05 12.05 12.05 | Практические действия по замене молнии в юбке, брюках. |
| 563-566 | Выполнение работ по уменьшению размера одежды. | 4 | 13.05 13.05 13.05 14.05 | Знакомство и выполнение работ по уменьшению размера одежды. |
| 567-570 | Выполнение ремонта подкладки карманов | 4 | 14.05 14.05 14.05 15.05 | Определение и выполнение ремонта подкладки карманов |
| 571-574 | Выполнение замены подклада в платьях и в юбках. | 4 | 15.05 15.05 18.05 18.05 | Определение и выполнение замены подклада в платьях и в юбках. |
| 575-579 | Выполнение замены молнии в куртках. | 5 | 18.05 18.05 19.05 19.05 19.05 | Работа и выполнение замены молнии в куртках. |
| 580-583 | Выполнение работ по обновлению морально устаревших моделей Выполнение перекроя одежды. | 4 | 19.05 20.05 20.05 20.05 | Изучение и практическое выполнение работ по обновлению морально устаревших моделей. Выполнение перекроя одежды. |
| 584-588 | Выполнение ремонта изношенных участков подкладки в области горловины, в области нижней части проймы. | 5 | 21.05 21.05 21.05 21.05 22.05 | Выполнение практической работы ремонта изношенных участков подкладки в области горловины, в области нижней части проймы. |
| 589-593 | Изготовление, прикрепление различных шлевок, хлястиков; замена деталей. | 5 | 22.05 22.05 25.05 25.05 25.05 | Работа и изготовление, прикрепление различных шлевок, хлястиков; замена деталей. |
| 594-597 | Незначительное изменение размера изделия или его основных деталей, выполнение чистки и утюжки изделия. | 4 | 25.05 26.05 26.05 26.05 | Практические действия по изменении размера изделия или его основных деталей, выполнение чистки и утюжки изделия. |
| 598 | Итоговое тестирование за год. | 1 | 26.05 | Выполнение теста |

Приложение  № 1

График тестирования

| Содержание ,время проведения тестирования по дисциплинам | Дата проведения |
| --- | --- |
| 1 четверть |  |
| Административное тестирование (Стартовый контроль) | 11.09 |
| Тестовые задания за 1 четверть | 21.10 |
| 2 четверть |  |
| Административное тестирование (полугодовой контроль) | 25.11 |
| Тестовые задания за 2 четверть | 30.12 |
| 3 четверть |  |
| Тестовые задания за 3 четверть | 18.03 |
| 4 четверть |  |
| Административное тестирование (итоговый контроль) | 21.04 |
| Тестовые задания за 4 четверть | 04.05 |
| Итоговое тестирование | 26.05 |

Приложение   №2

Административное тестирование (Стартовый контроль)

Из предложенных вариантов выберите один или несколько правильных ответов.
1. Операцию прикрепления мелкой детали к более крупной называют:
а) сметывание;           б) приметывание;               в) разметывание.

2. Вылет машины – это:
а) расстояние от стойки рукава до левого конца платформы; б) длина платформы; в) расстояние от стойки рукава до линии движения иглы.
3.Рабочее место для выполнения ручных работ необходимо привести в порядок:
а) перед началом работы     б) в процессе работы;   в) после работы.
4. Смену иглы и заправку ниток нужно производить при:
а) выключении электродвигателя;   б) включении электродвигателя.
5. Для обеспечения предварительной усадки материала выполняют операцию влажно-тепловой обработки:
а) проутюживание;      в) разутюживание;     г) заутюживание
6. Сметывание вытачки выполняют, начиная: 
а) от срезов деталей;   б) от вершины вытачки;    в) с любой стороны.
7.Ширина шва обтачивания составляет:
а) 0,1 — 0,2 см;   б) 0,5-0,7 см;    в) 0,8-1,0
8. Влажно-тепловую обработку выполняют под действием: 
а) высокой температуры и воды;  б) силы давления на утюг и пара;  в) средней температуры и воздуха.
9. При помощи влажно-тепловой обработки можно: 
а) удалить нанесённую на ткань влагу, придать изделию товарный вид; б) устранить замины и блеск, придать необходимую форму;
в) закрепить края ткани, уменьшить толщину края обработанной детали.

10. При влажно-тепловой обработке допустимая температура гладильной поверхности зависит от:
а) толщины ткани, способа отделки ткани;    б) волокнистого состава ткани;      в) характера работ, свойства ткани;
11. Окончательной операцией при обработке кармана является:
а) приутюживание;     б) прокладывание отделочной строчки;      в) отутюживание
12. Положение терморегулятора утюга на отметке «**» обозначает:
а) слабый нагрев;   б) сильный нагрев;   в) умеренный нагрев.
13. К окончательной влажно-тепловой обработке изделия относят:
а) разутюживание;   б) приутюживание;   в) отутюживание.
14. Изделие, прошедшее влажно-тепловую обработку: 
а) оставляют для охлаждения в расправленном виде;  б) сразу складывают и дают полностью высохнуть;  в) утюжат до полного высыхания через проутюжильник.
15. К окончательной обработке изделия не относится:
а) чистка изделия;  б) влажно-тепловая обработка; в) пришивание пуговиц;
16. Чтобы изделие не деформировалось в процессе ВТО, утюг необходимо перемещать
а) круговыми движениями;   б) вдоль нитей основы;  в) вдоль нитей утка;
17.При влажно-тепловой обработке конец вытачки необходимо:
а) разутюжить;   б) сутюжить;   г )приутюжить

Тестовые задания за 1 четверть

##### Из предложенных вариантов выберите один или несколько правильных ответов.

1.Клапан – это

а)деталь кармана, которая закрывает вход в него    б)отрезная деталь верхней части плечевого или поясного изделия

в)узкая полоска, пришитая или пристегнутая сзади для стягивания одежды в талии

2.На какой стороне основной детали намечают место расположения прорезного кармана:

а)на любо      б)на изнаночной      в)на лицевой

3.Как правильно разрезать вход в карман

а)по середине между строчками       б)по середине между строчками от центра к концам делая наклонные рассечки

в)по середине между строчками от центра к концам, не доходя до них 1.0 – 1.2 см., делая наклонные рассечки к концам строчки

4.На каком участке изделия обрабатывают внутренние карманы:

а)на любом участке изделия        б)обрабатывают на подкладке или в шве соединения подкладки с изделием по подборту

в)располагают с лицевой стороны изделия

5.Назовите детали кроя прорезного кармана в рамку

а)основная деталь, мешковина, подзор, обтачки, долевик   б)основная деталь, мешковина, подзор  в)основная деталь, долевик, листочка

6.Ширина шва стачивания срезов рукавов:

а)0.5 – 1.0 см      б)1.0 – 1.5 см        в)более 3 см

7.С какой стороны выполняют операции вметывания - втачивания рукава в пройму:

а)с любой стороны        б)со стороны изделия           в)со стороны рукава

8.С какой стороны обметывают срезы проймы:

а)с любой стороны            б)со стороны рукава            в)со стороны изделия

9.Кокетка – это

а)узкая полоска, пришитая или пристегнутая сзади для стягивания одежды в талии   б)отрезная деталь верхней части плечевого или поясного изделия    в)деталь кармана, которая закрывает вход в него

10.Чему равна длина доливика:

а)длине входа в карман плюс 2 см     б)длине входа в карман плюс 8 – 9см      в)длине входа в карман

11.На каком участке изделия обрабатывают внутренние карманы:

а)на любом участке изделия   б)обрабатывают на подкладке или в шве соединения подкладки с изделием по подборту   в)располагают с лицевой стороны изделия

12.Назовите детали кроя кармана с клапаном и двумя обтачками

а)основная деталь, мешковина, подзор, обтачки, долевик   б)основная деталь, мешковина, подзор  в)клапан, обтачки, подзор, подкладка кармана, долевик

13.Окат рукава должен быть:

а)равен длине проймы      б)короче проймы на 4 – 6 см      в)длиннее проймы на 4 – 6 с

14. К каким изделиям по способу носки относят платья:

а) поясное,   б) плечевое,   в) нагрудно-поясное.

15. Прямое цельнокроеное платье имеет следующие детали:

а) Спинка,    б) Перед    в) Юбка.

16. На каких станках вырабатывают ткань:

а) прядильных,              б) ткацких.

17. По какой мерке определяется размер платья:

а) Сб,      б) Ст,        в) СгII, Г) Сш.

Административное тестирование (полугодовой контроль)

Из предложенных вариантов выберите один или несколько правильных ответов.

1. Можно ли применять в одном изделии несколько видов отделки

а) да  б) нет

2. Подчеркни виды отделки, применяемые в платье и блузе

Рюша, вышивка, защипы, мережка, воланы, пуговицы.

3. Воланы кроят

а) по прямой  б) по кругу

4. Чем отличаются складки от защипов

а) глубиной  б) длиной

5. Подчеркни синтетические ткани

Сатин, капрон, шерсть, лавсан, ситец, нитрон.

6. Из чего получают синтетические волокна

а) хлопчатник  б) нефть  в) шерсть  г) уголь  д)газ    Ответ: Б,Г,Д.

7. Изменяются ли свойства натуральных тканей, если к ним добавляют синтетические волокна

а) нет  б) да

8. К плечевым изделиям по способу носки относят

а) юбка  б) платье  в) жилет

9. Какая мерка определяет размер платья

а)Сб,  б)СгI,   в)СгII

10. Снятие мерки СгII выполняется

а) горизонтально по линии бедер   б) спереди, горизонтально по выступающим точкам груди    в) от линии талии до 7-го шейного позвонка

11. Кокетка это-

а) отрезная часть детали  б) не отрезная часть детали

12. Назови детали изделия, на которых может быть расположена кокетка

а)полочка,   б)спинка,     в)юбка,

13. По форме нижнего среза кокетки бывают:

а) прямая,  б) овальная,  в) Квадратная.

14. Назови, чем можно отделать нижний срез кокетки.

а) кружево,   б) кант,   в) шитьё.

15. Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы:

а) стачной,     б)накладной,      в) вподгибку с закрытым срезом.

16. Отметьте, что необходимо учитывать при раскрое блузки:

а) расположение рисунки на ткани,      б) направление нитей основы,      в) направление нитей утка.

17. Для чего применяются приспособления малой механизации при пошиве швейных изделий:

а) для улучшения качества обработки изделий,     б) для ускорения работы над изделием.

Тестовые задания за 2 четверть

Из предложенных вариантов выберите один или несколько правильных ответов.

1. Какие бывают рукава по покрою

а) длинный,             б)короткий,          в) фонарик.

2. Подчеркни мерки, которые нужны для построения чертежа длинного рукава

Сг,  Оп,  Дст,  Др,  Оз,  Ст.

3. Нужно ли мерки для чертежа рукава делить на 2

а) да       б) нет

4. Чем можно обработать нижний срез рукава

а) манжетой       б) двойным швом        в) резинкой

5. Отличается ли правый и левый рукав между собой

а) да        б) нет

6. Какой срез в изделии обрабатывают воротником

а) срез горловины      б) срез проймы

7. Как называют детали воротника, состоящие из двух слоев ткани

а) нижний воротник       б) средний воротник       в) верхний воротник

8. Сколько мерок нужно снять для построения чертежа воротника

а) 3       б) 1        в) 2

9.Укажите длину закрепки соединительной строчки при стачивании боковых срезов юбки

а) 0,5 – 0,7 см     б) 0,7 – 1,0 см        в) 1,0 – 1,5 см

10.Назовите детали юбки

а) передняя половинка юбки, задняя половинка юбки, пояс, клеевая прокладка б) переднее полотнище юбки, заднее полотнище юбки, пояс, клеевая прокладка   в) перед юбки, спинка юбки, пояс, клеевая прокладка

11.Продолжите фразу «С какой стороны в боковом шве женской одежды (юбка, брюки и т.д.) обрабатывается застёжка-молния…

а) с левой  б) с правой   в) не имеет значения

12.Назовите группу швов, которую применяют при обработке низа юбки

а) соединительные       б) краевые         в) отделочные

13.Укажите на какую деталь заутюживают припуски боковых швов юбки

а) на переднее полотнище   б) на заднее полотнище    в) не имеет значения

14.Назовите, какой контроль должна произвести швея, перед началом операции

а) самоконтроль    б) входной контроль    в) взаимоконтроль

15.Дайте определение понятию «Шлёвка»

а) деталь швейного изделия, служащая для регулирования степени его прилегания и (или) декоративного оформления

б) деталь швейного изделия для фиксации его на фигуре человека и (или) декоративного оформления

в) деталь швейного изделия для продевания и удерживания пояса, ремня, погона или хлястика в определённом положении

Тестовые задания за 3 четверть

Из предложенных вариантов выберите один или несколько правильных ответов.

1.Дайте определение понятию «Поясная одежда»

а) изделие или совокупность изделий, надеваемое(ых) человеком, несущее(их) утилитарные или эстетические функции.

б) одежда, опирающаяся на верхнюю опорную поверхность тела, ограниченную сверху линиями сочленения туловища с шеей и верхними конечностями, а снизу — линией, проходящей через выступающие точки лопаток и груди.

в) одежда, опирающаяся на нижнюю опорную поверхность тела, ограниченную

сверху линией талии, а снизу — линией бедер.

2. Укажите, чему равна ширина обтачивания клапана накладного кармана брюк

а) 0,5 – 0,7 см    б) 0,9 – 1,0 см     в) 1,2 – 1,5 см

3. Назовите соединительный шов, которым обрабатывают мешковины боковых карманов брюк

а) окантовочный   б) взамок    в) двойной

4.Продолжите фразу «Вытачки стачивают…..

а) от конца к срезу детали     б) от среза детали, сводя на нет      в) в любом направлении

5.Назовите термин влажно-тепловой обработки, который определяет и обеспечивает формоустойчивость и прочность таких деталей как клапан, пояс,

а) декатирование деталей     б) приутюживание деталей     в) дублирование деталей

6.Дайте определение понятию «Подзор»

а) деталь, предохраняющая вход в карман от растяжения   б) деталь, закрывающая подкладку по входу в карман   в) деталь, предохраняющая мешковину кармана от растяжения

7.Назовите расстояние, на которое подрезаются припуски в швах при обработке клапана накладного кармана брюк.

а) 0,2 см    б) 0,3 см     в) 0,4 см

8.Назовите расстояние между строчкой притачивания клапана и верхним краем накладного кармана брюк

а) 1,0 см    б) 1,5 см     в) 2,3 см

9.Укажите, на каком расстоянии прокладывается отделочная строчка по краю пояса брюк

а) 0,1-0,2 см    б) 0,5-1,0 см     в) 0,3-0,4 см

10.Укажите, каким швом обрабатывают подзор часового кармана брюк

а) обтачной     б) шов вподгибку     в) обмёточный

11.Укажите, для чего нужна кромка, или тесьма при обработке бокового кармана брюк

а) для предохранения от растяжения входа в карман   б) для усиления прочности входа в карман   в) для эстетичного внешнего вида входа в карман

12.По способу носки халаты относятся:

а) к поясным изделиям,    б) к плечевым изделиям.

13. Перечисли названия тканей, из которых можно сшить домашний халат.

Ответ: ситец, сатин, фланель, бязь, шёлк, лён.

14. Что необходимо учитывать при раскрое халата:

а) расположение рисунка на ткани,   б) направление нитей основы,   в)цвет ткани

15. Примерку халата в процессе его пошива производят:

а) для правильной посадки изделия по фигуре,  б) для вшивания молнии,  в) для обработки нижнего среза.

16. Длина стежка в швейной машине зависит от работы:

а) механизма иглы,   б) Регулятора натяжения нити,   в) регулятора длины стежка.

17. Если машинная строчка петляет снизу, необходимо:

а) ослабить натяжение верхней нити,  б) усилить натяжение верхней нити.

Административное тестирование (итоговый контроль)

Из предложенных вариантов выберите один или несколько правильных ответов.

1. Подчеркни правильный ответ. Какими способами можно наложить заплату на одежду

а) ручным    б) машинным

2. Нужно ли подбирать нитки для выполнения заплат

а) да     б) нет

3. Почему на белье накладывают заплату накладным швом

а) для прочности  б) для красоты

4. К среднему ремонту относят

а)замену верхнего воротника или изменение его формы      б)установку заплат      в)стачивание подкладки кармана

5.Пуговицы на стойке пришивают к изделию нитками

а) в цвет ткани      б) в цвет в пуговицы      в) нитками белого цвета

6.При выполнении ремонта с помощью косых подшивочных стежков длина стежка равна

а)0,3-0,5 см.     б)0,1-0,2 см.     в)0,7-1,0 см.

7.Ремонт вплетение заплат в изношенный участок используется в изделиях из

а) из недорогих и тонких тканей    б) высококачественных легкоосыпаемых тканей    в) толстых, плотных, ворсовых, не осыпающихся тканей

8. Изношенные  отлет и концы воротника ремонтируют

а)окантовочным швом      б)стачным швом в разутюжку      в)швом вподгибку с открытым срезом

9.Изношенный верхний край накладного кармана можно отремонтировать с помощью

а)обтачки         б) художественной штопки         в) аппликации

10.Если повреждение рукава располагается на уровне локтя, при ремонте используют

а)бейку        б) притачную манжету      в)вставку

11.Новая линия подгиба низа брюк намечается

а)выше старой линии на 1,0-1,5 см.       б)ниже старой линии на 1,0 - 1,5 см.          в)если производилась штопка, линия подгиба низа брюк остается на прежнем месте

12.В готовом изделии борта приутюживают со стороны детали

а) полочка          б) подборт            в) со стороны любой детали

13.Виды услуг по ремонту одежды:

а) обновление морально устаревших моделей;       б) перелицовка изделий;       в) перешивание одежды;

14.Виды отделки:

а) декоративными деталями;    б) тесьмой, шнуром, бейками, сутажом, пуговицами, пряжками;      в) строчки, вешалки

15.Под обновлением одежды понимают:

а) чистку одежды и ВТО;     б) изменение внешнего вида;    в) обновление устаревших моделей;

16.Обновляют одежду с:

а) дублированием;              б) полным перекроем;      в) частичным перекроем;

17.Как удалить остатки клея прокладки:

а) жесткой щеткой;    б) наждачной бумагой;      в) воздействием технического спирта с последующим удалением клея тупой стороной ножа;

Тестовые задания за 4 четверть

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ МДК.01.01

Из предложенных вариантов выберите один или несколько правильных ответов.

1.Что такое ласы на поверхности изделия:

а) пожелтение поверхности деталей;        б) опаливание ворса;       в) блеск на поверхности ткани деталей;

2.Отчего зависит температура нагрева утюга:

а) от толщины, структуры и волокнистого состава ткани;     б) переплетения ткани;        в) ворса на поверхности ткани;

3.Из какой ткани обрабатывают детали изделия без проутюжильника:

а) бархата;      б) хлопчатобумажной;       в) шелка

4.Для какой цели детали выкраивают цельнокроеными:

а) улучшения эстетических показателей одежды;          б) создания модного силуэта;    в) снижения трудоёмкости изготовления;

5.Какую операцию необходимо выполнить перед началом обработки любого изделия:

а) проставить силки по меловым линиям;  б) проверить направление долевой нити в деталях кроя;  в) проверить наличие деталей кроя;

6.От чего зависит трудоёмкость изготовления изделий:

а) от применяемого оборудования и малой механизации;   б) квалификации портного;    в) применяемой технологии обработки деталей и узлов изделия

7.Как назвать края, образующие контуры деталей швейных изделий:

а) швы;      б) срезы;          в) края;

8.С какой стороны в детали следует приутюживать обтачные швы:

а) со стороны верхней детали;             б) нижней детали;           в) не имеет значения;

9.С какой стороны прокладывают строчку при обтачивании срезов обтачных деталей (клапанов, полочек и бортов или воротников):

а) согласно технологии обработки узла детали;     б) клапан обтачивают со стороны подкладки, борта — со стороны полочек, воротник—        со стороны нижнего воротника;         в) зависит от марки оборудования;

10.В чём сходство ВТО вертикальных вытачек и рельефов:

а) припуски на швы заутюживают в сторону середины спинки и полочки;  б) припуски на швы заутюживают в сторону боковых швов;

в) припуски на швы разутюживают;

11.Какие	утюжильные	работы	применяют	для	соединения	кокетки с изделием накладным швом:

а) отутюжить;        б) оттянуть;              в) приутюжить;

12.Как называется операция соединения двух деталей, наложенных одна на другую:

а) вмётывание;        б) намётывание           в) настрачивание;

13.Какая должна быть толщина меловой линии при намелке детали для прокладывания ручных стежков:

а) до 0,1 см;        б) 2 см;          в) 0,5 см;

14.Что необходимо учитывать при подборе инструментов и приспособлений для выполнения ручных работ на ткани:

а) цвет ниток;          б) ткань, из которой изготавливают изделие;         в) вид выполняемой работы;

15.Что должно находиться на рабочем месте во время выполнения ручных работ:

а) необходимые детали изделия и инструменты;           б) одежда;                      в) стиральные порошки

16.Какого цвета следует подобрать нитки для выполнения работ постоянного назначения:

а) белые;          б) черные;              в) в цвет ткани;

17.С какой стороны и на каком расстоянии при выполнении сметывания деталей располагают строчку стежков временного назначения относительно меловой линии:

а) по меловой линии прокладывают строчку; б) отступая от меловой линии на 1 см в сторону шва; в) на расстоянии 0,1...0,15 см в сторону детали;

18.Какого цвета следует использовать нитки для применения отделочных материалов:

а) в цвет отделочных материалов;           б) белого цвета;          в) черного цвета;

19.Какого цвета необходимо подобрать нитки для выполнения следующих ручных работ: пришить, подшить, соштуковать:

а) в зависимости от модели;          б) контрастные по отношению к ткани;      в) в цвет ткани, на которой выполняют работы?

20.К какой группе по своему строению и назначению относятся копировальные стежки:

а) прямые, временные;         б) стегальные, постоянные;       г) сметочные, временные

21.Выберите ширину шва для соединения плечевых срезов в изделиях легкой одежды:

а) 0,5...0,7 см;     б) 0,7...1 см;          в) 1...1,5 см;

22.Выберите ширину шва для обтачивания деталей женского легкого платья:

а) 0,7...1с м;    б) 0,5...0,7 см;      в) 0,3...0,5 см;

23.Какие швы относятся к группе краевых швов:

а) окантовочный;        б) настрочной;          д) вподгибку;

24.Что необходимо учитывать при выборе ширины стачного шва:

а) соблюдение технологии согласно техническому описанию модели;   б) назначение шва и область применения;        в) цвет ткани;

25.Какой вид шва используют для соединения отделочной тесьмы с изделием:

а) стачной;     б) притачной;      в) накладной;

Итоговое тестирование

Задания для оценки освоения МДК02.01

Из предложенных вариантов выберите один или несколько правильных ответов.

1.Виды услуг по ремонту одежды:

а) перелицовка изделий;          б) перешивание одежды;             в) ремонт изделий.

2.Мелкий ремонт включает работы, не связанные с:

а) изменением конструкции;        б) изменением фасона изделия;        в) перекроем изделия;

3.Крупный ремонт включает работы, связанные с:

а) изменением размера;              б) изменением длины изделия;         в) изменением фасона отдельных деталей;

4.Дополнительные отделочные материалы для восстановления одежды является:

а) натуральная и искусственная кожа и замша;    б) мех, бархат, вельвет;      в) гобелен, трикотаж

5.Методы ремонта одежды:

а) художественная штопка и штуковка;     б) вплетение или втачивание заплат;         в) перелицовка.

6.Под обновлением одежды понимают:

а) чистку одежды и ВТО;           б) изменение внешнего вида;          в) обновление устаревших моделей.

7.Выбор способа ремонта швейного изделия зависит:

а) от степени износаизделия;         б) от свойства ткани, из которой изготовлено изделие;    в) отфасона изделия

8.К среднему ремонту одежды можно отнести:

а) обметывание петель;               б) перелицовка изделия;     в) изменение длины изделия и размера изделия.

9.Что такое строчка:

а) ряд однородно-повторяющихся стежков;             б) косые сметочные стежки;         в) расстояние между стежками;

10.Как называется величина от среза детали до строчки соединения нескольких или двух деталей изделия:

а) ширина шва;         б) строчка прямых стежков;                 в) длина стежка;

11.От чего зависит высота петли копировального стежка швейного изделия:

а) от толщины ниток;       б) номера иглы;       в) способа выполнения операции;

12.Как правильно расположить инструменты и приспособления во время работы на рабочем столе:

а) в зависимости от того, какой рукой ими работают;    б) в зависимости от площади стола;     г) в зависимости от размера инструментов;

13.Как правильно следует удалять стежки временного назначения:

а) удалить с помощью ножниц;  б) удалить или оставить—неимеет значения;   в) необходимо разрезать строчку через каждые 10... 15 см и удалить с помощью колышка?

14.На что повлияет правильный выбор параметра длины стежка:

а) качество изготовляемого изделия;            б) производительность труда;       в) способ работы с инструментами;

15.Какой цвет ниток следует подобрать для пришивания пуговиц с ножкой:

а) в цвет ткани;             б) в цвет пуговицы;              в) черногоцвета;

16.Как называется расстояние от края среза детали до прокладываемой строчки постоянного назначения:

а) срез детали;         б) ширина шва;         в) ряд повторяющихся стежков;

17.Какие преимущества дает замена ручных операций машинными:

а) улучшение качества продукции;      б) сокращение времени на выполнение операций;       в) применение специальных приспособлений;

18.С какой стороны соединяют две детали на универсальной машине, один срез которых выкроен под углом 45° к нити основы, а другой — параллельно нити основы:

а) со стороны среза параллельного нитиосновы;    б) со стороны среза выкроенного под углом 45° к нити основы;    г) сначала сметывают, а потом соединяют;

19.Как поступают с нижней деталью при стачивании деталей без посадки на универсальной машине:

а) подтягивают;              б) придерживают;        в) ослабляют натяжение строчки

20.Какая ширина шва допускается при стачивании соединительных швов:

а) 1см;         б) 2см;             в) неимеет значения;

21.Отделочные ткани и материалы должны гармонировать с основным материалом по:

а) цвету,       б) плотности и фактуре;     в) по смене деталей;

22.Виды отделки:

а) декоративными деталями;      б) тесьмой, шнуром, бейками, сутажом, пуговицами, пряжками;         в) складки, защипы, аппликации;

23.В зависимости от степени изношенности деталей изделия вся восстанавливаемая одежда подвергается:

а) частичному и мелкому ремонту;              б) среднемуи крупному ремонту

24.Обновляют одежду с:

а) дублированием;                б) полным или частичным перекроем;                            в) прошиванием.

25.Способы установки заплат:

а) пришивной и машинный;              б) ручной или клеевой

Приложение №3

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Учебно-методические материалы представлены:

Адаптированной программой профессиональной подготовки «Портной», утвержденной в установленном порядке;

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководителем школы, осуществляющей образовательную деятельность;

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными руководителем школы, осуществляющей образовательную деятельность.

При проведении учебных уроков используются мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся. Учащиеся обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями психического развития используются тексты с иллюстрациями, мультимедийные материалы. При проведении учебных уроков используются необходимые комплекты лицензионного программного обеспечения, в том числе:

Операционные системы:

Microsoft Windows 8.1 Pro

Антивирусные программы:

Kaspersky Internet Security

Литература

ЩербаковаА.М. Программно-методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. - М: НЦЭНАС/: учеб. пособие/А.М.Щербаковой, Н.М.Платоновой. М.: Владос, 2006. –331с.

Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства/ А.Т.Труханова Учебник для профессиональных учебных заведений – 3-еизд. перераб. и доп., -М.:  Высшая школа, 2000. – 336с.

Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды/ А.Т.Труханова Учебное пособие для учащихся профессиональных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 2000. –176с.

Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства/ Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова Учебное пособие для профессиональных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 2001. –240с.

Суворова О.В. Швейное оборудование/ О.В. Суворова. Учебное пособие для учащихся профессиональных учебных заведений. – Ростовн/Д: Феникс, 2000. –352с.

Производственное обучение портных по пошиву легкого платья: учеб. пособие для нач. проф. образования/Г.А Иконникова. –2-еизд., стер.

–М.: Издательский центр «АКдемия», 2006. –96с.

Практикум по производственному обучению профессии «Портной»: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.В. Могузова, Н.Н.Байкова, Е.В Тулупова, Е.В. Стрельцова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «АКдемия»,2006. –112с.

Конструирование и технология поясных изделий: учеб. пособие для нач. проф. образования / Г.А Иконникова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «АКдемия»,2006. –112с.

Дополнительнаялитература

Новый трудовой Кодекс Российской Федерации, -М.: 2000–193 с.

Реут Т.Н. Экономика и организация производства одежды по индивидуальным заказам/ Т.Н Реут., Р.Б. Конторер Учебное пособие –М.: Легкая промышленность,1983. –240с.

Бланк А.Ф. Практическая книга по моделированию женской одежды/А.Ф.Бланк, З.М. Фомина. -2-е. изд., - М.: Легпромбытиздат, 1991. –256с.

Махмутова Х.И. Конструируем, моделируем, шьем/ Х.И. Махмутова Книга для учащихся. – М.: 1994. – 144 с.

ФГОСНПО19601 (швея)

Методическая литература

Корфиати.А «Школа кройки и шитья» издательство «АСТ» «Кладезь» 2025 г.

Романова Л.А. «Конструирование и моделирование женской одежды» издательство «Лань» 2025г.

Садыкова Р.К. «Технология одежды»  издательство «Академия» Москва 2010 г

Интернет-ресурсы:

http://www.twirpx.com/http://www.cniishp.ru/http://www.osinka.ruhttp://club.season.ru/

http://www.newsewing.com/cat_w.php?cat=5http://vykrojka.ru/main/350-kak-opredelit-svoj-razmer.htmlhttp://www.sigolochki.ru/

http://svoya-shveyka.ru/category/tonkosti-shveynogo-biznesa/izgotovlenie-demisezonnogo-palto-i-zhaketa

http://www.modnaya.ru/

http://katushenka.ru/