МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк

ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет
Кафедра «Основы конструирования механизмов и машин»

XXVI Республиканская техническая олимпиада «Шаг в будущее»
Заочный этап

2020-2021 учебный год
Задания по направлению «Основы конструирования»

Задача 1. 
Указать вторую фигуру, дополняющую исходную до заданной.

[image: image1.jpg]



Задача 2. 
По двум проекциям построить третью и наглядное изображение предмета (дать не более 12 вариантов решения данной задачи).
[image: image2.png]



Задача 3. 
На рисунке изображен один из давно и широко применяемых механизмов для подъема грузов – ворот. Объясните, в чем смысл его применения, какие преимущества он дает человеку или двигателю для привода механизма. На этом же рисунке изобразите схему действия сил в механизме. Объясните, в чем человек выигрывает, а в чем проигрывает, используя ворот.
[image: image3.jpg]Onopa

Pbiuar




Схема ворота
Задача 4. 
На рисунке изображен разрез 2-х ступенчатого редуктора. Диаметр первой шестерни 60 мм, второй – 240 мм. Число зубьев третьей шестерни равно 63, четвертой – 21. Определите частоту вращения выходного вала при частоте вращения входного, равной 6000 об/мин.

[image: image4.jpg]Ly

BxoaHon Ban

=N

L

BbixoaHoi
san




 Задача 5. 

Тепловой двигатель расходует в час m = 18 кг топлива, теплота сгорания которого Q = 44 МДж/кг. Приняв КПД двигателя 40%, рассчитать вырабатываемую двигателем полезную мощность. Ответ дать в киловаттах.

Задача 6. 
Напорно-расходная характеристика 
[image: image5.wmf])

(

G

f

p

=

D

 жидкостного насоса показывает, какой перепад давлений (напор) может обеспечить насос в зависимости от количества жидкости, которое он прокачивает  в единицу времени (расход). Даны два насоса с напорно-расходными характеристиками 
[image: image6.wmf]2

1

0

1

aG

p

p

-

=

D

 и 
[image: image7.wmf]2

0

2

bG

p

p

-

=

D

, где – известные величины. Насосы включили в трубопровод параллельно. Каким будет суммарный расход при напоре 
[image: image8.wmf]0

5

,

0

p

p

=

D

? Какой напор обеспечат эти насосы при заданном суммарном расходе 
[image: image9.wmf]0

G

?
[image: image10.png]@ cxXeMaTHUecKoe 0003HaUCHHE Hacoca




Задача 7. 
Выберите соответствующий материал для изготовления следующих деталей:
1. Резец отрезной.

2. Подшипник качения.

3. Блок цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

4. Вал электродвигателя.

5. Лопатка компрессора авиационного двигателя.
Материалы:
а) Сталь 45;

б) Р6М5;

в) ШХ15;

г) ВТ-6;

д) СЧ-15.

Задача 8. 
Для удобства измерения требуется рассчитать размер С учитывая допуски на размеры а и b.
[image: image11.png]a=150£0,15

b=160.01





Задача 9. 

По двум заданным проекциям модели (см. следующий лист):

- построить вид слева (5 балла);

- построить сечение модели указанной плоскостью (3 балла);

- выполнить прямоугольную изометрию с вырезом четверти (5 баллов);

- нанести необходимые размеры (2 балл);
- заполнить основную надпись (1 балл).
[image: image12.jpg]I

I

I

I

I
i

U

i

| Jucmob

/ucm

[lemark

Dopram A

Aonupoban

ama

/s

Mal/licmd N dorur
Pazpap.
[Ipob

[ koHmp.
Hkosmp.
Ymb

—TET O

o goo0)

0y 7 )

UG

N GAN WOEG

R

V000 o U7






Задача 10. 

Участок металлической трубы, проложенной под землей, раскопали. Возникла необходимость определить, в какую сторону движется вода в трубе. Попытки сделать это «на слух» (путем простукивания и т. п.) к успеху не привели. Как можно определить направление течения, не нарушая герметичности стенок трубы?

_1673077122.unknown

_1673078430.unknown

_1673075388.unknown

_1673075556.unknown

_1673075320.unknown

