Теоретические задания по технологии для школьного этапа Олимпиады для 8-9 классов (юноши)

1. Изготовление детали из древесины начинается:

а) с разметки;

б) с выбора заготовки;

в) с обработки заготовки;

г) с зачистки заготовки.

2. Удаление гвоздей возможно с помощью:

а) отвертки; б) сверла; в) плотницкого молотка; г) дрели.

3. Изготовление изделия начинается с:

а) определения размера и формы заготовки;

б) подбора материала;

в) изучения эскизов и чертежей изделия;

г) составления плана работы.

4. Каким столярным инструментом размечают и проверяют углы в 45°?

а) циркулем; б) рейсмусом; в) ярунком (ерунком); г) линейкой.

5. Видом художественной обработки древесины является:

а) сверление; б) пиление; в) строгание; г) выжигание.

6. К цветным сплавам относятся:

а) железо; б) латунь; в) сталь; г) чугун.

7. Неразъёмное соединение можно реализовать с помощью:

а) винта; б) шурупа; в) заклёпки; г) гайки.

8. Какие металлы и сплавы обладают свойством жидкотекучести?

а) чугун; б) сталь; в) медь; г) золото.

9. Какие сплавы хорошо обрабатываются на станках:

а) медь; б) свинец; в) алюминий; г) сталь.

10. Для рубки металлов используется:

а) сверло б) ножовка; в) зубило; г) надфиль.

11. Размер детали по чертежу равен 41±0,2 . Годными являются детали, имеющие размеры:

а) 41,3

б) 41,2

в) 41.5

г) 40,6

12. Способом обработки металла давлением является:

а) фрезерование;

б) точение;

в) сверление;

г) ковка.

13. В технике пропильной обработки можно сделать:

а) подсвечник;

б) ажурный крючок;

в) кронштейн;

г) накладку.

14. К контрольно- измерительному инструменту относятся: (2 ответа)

а) стамеска

б) микрометр;

в) напильник;

г) штангенциркуль.

15. Деревообрабатывающие станки — это:

а) энергетические машины;

б) транспортные машины;

в) технологические машины.

16. Толщина детали должна быть 30 мм, а заготовка имеет толщину 34 мм. Её надо обработать с обеих сторон. Припуск на обработку одной стороны детали равен:

а) 0,25 мм;

б) 1мм;

в) 3 мм;

г) 2мм.

17. Диаметр заготовки равен 40 мм, а требуемый диаметр 38 мм. Какова должна быть глубина резание:

а) 2 мм;

6) 0,5 мм;

в) 1 мм;

г) 1,5 мм.

18. Из приведённых материалов сплавами являются: (3 ответа)

а) алюминий;

б) сталь;

в) чугун;

г) серебро;

д) бронза.

19. Для получения отверстия в детали на станке используют: (2 класса)

а) метчик;

б) сверло;

в) резец;

г) развертка.

20. Какой станок предназначен для обработки цилиндрических поверхностей:

а) сверлильный;

б) фрезерный;

в) токарный;

г) фрезерный с ЧПУ.