Инструкция ОТиТБ

по пожарной сигнализации

- Общие положения

  - Данная инструкция определяет основные положения по обеспечению работоспособности установок пожарной сигнализации и оповещения и является обязательной для всех работников организации, а также лиц, на которых возложена обязанность по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту.

  - Лицо назначенное ответственным за содержание пожарной сигнализации должно иметь следующую документацию:

    - Договор на обслуживание установок пожарной сигнализации;

    - Образец заявки на устранение неисправностей;

    - Годовой план-график проведения планово-предупредительного ремонта систем пожарной сигнализации и оповещения;

    - Список номеров шлейфов с указание наименования защищаемых шлейфами помещений;

- Действия в случае срабатывания пожарной сигнализации

  - Каждый работник при получении информации о срабатывании пожарной сигнализации обязан немедленно:

    - Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону «01», по сотовому телефону «112»;

    - Организовать эвакуацию людей согласно утвержденного плана эвакуации;

    - Держать двери в помещение очага пожара закрытыми, а окна открытыми;

    - Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины;

    - Проверить сработала ли система оповещению людей о пожаре, а также система противодымной вентиляции людей и при необходимости привести их в действие;

    - Выполнить действия по тушению первичными средствами пожаротушения очага пожара на начальной стадии пожара;

    - По прибытию пожарных сообщить им о результатах проведенной эвакуации людей, месте расположение первичного очага пожара, а также о результатах действий по тушению первичного очага;

- Действия в случае неисправности пожарной сигнализации

  - При срабатывании автоматической пожарной сигнализации необходимо выполнять действия указанные в разделе 2 настоящей инструкции.

  - Если в результате указанных выше действий установлено ложное срабатывание необходимо:

    - Незамедлительно о данном факте сообщить лицу, назначенному ответственным за содержание установок пожарной сигнализации;

    - В период неисправности сигнализации осуществлять постоянный визуальный контроль помещений на предмет отсутствия возгорания;

    - При визуальном контроле обращать внимание на запах дыма, неисправности электрической сети (мигание осветительных ламп, несанкционированное отключение питания электроприборов);

    - При обнаружении подозрительных признаков организовать действия по эвакуации, отключение электроснабжения в данных помещения с помощью устройств обозначенных на плане эвакуации;

  - Лицо ответственное за содержание автоматической пожарной сигнализации обязано:

    - Направить заявку в лицензированную организацию, которая согласно договора производить работы по проверке, обслуживанию и ремонту сигнализации, и уведомить о направлении заявки по телефону;

    - Контролировать срок устранения неисправности пожарной сигнализации, установленный в договоре, но позднее окончания рабочей смены;

    - Приемку работ по устранению неисправности осуществлять в следующей последовательности совместно с обслуживающей организацией:

      - Произвести принудительную сработку всех пожарных извещателей с помощью скрепки (путем нажатия специальной кнопки на извещателях) до мигания специальных светодиодов на извещателях;

      - Контролировать на пожарном приборе сработку извещателей с отметкой номера помещения или шлейфа;

      - Произвести запись в журнал неисправности пожарной сигнализации с обязательной подписью производителями работ;

- При отключении электроснабжения

  - Лицо ответственное за содержание систем пожарной сигнализации обязано:

    - Проверить состояние шлейфов пожарной сигнализации на пульте, лампы всех шлейфов должны гореть зеленым цветом;

    - При обнаружении неисправного шлейфа установить наименования незащищённых помещений, выполнить действия указанные в пунктах 3.3.1.-3.3.3.3. Приемку работ у обслуживающей организации производить при отключенном электропитанию в данных помещениях.

- Эксплуатация систем пожарной сигнализации и оповещения

  - Лицо ответственное за содержание пожарной сигнализации обязано:

    - Хранить техническую (проектную или исполнительную) документацию на пожарную сигнализацию;

    - Осуществлять контроль за проведением обслуживающей организацией проверок и ремонта пожарной сигнализации с записью в специальном журнале;

    - При производстве ремонтных работ в здании и на территории осуществлять контроль за исправностью путем ежедневной проверки на пожарном приборе (пульте);

    - Включать в договора по ремонту помещений пункты восстановлению работоспособности пожарной сигнализации при повреждении пожарных шлейфов и оборудования при ремонте помещений подрядчиками за счет подрядчиков;

    - При изменении планировки зданий и помещений предусматривать организовывать оснащение изменяемых помещений системами пожарной сигнализацией в соответствие с нормами пожарной безопасности;

  - Работники организации при обнаружении неисправности сигнализации обязаны незамедлительно сообщать об этом лицу, назначенному ответственным за содержание пожарной сигнализации, а также непосредственному руководителю;

- При проверке пожарным инспектором:

  - Лицо, назначенное за содержание пожарной сигнализации, обязано:

  - Подготовить имеющуюся документацию, указанную в данной инструкции, для предъявления;

  - В письменном виде пригласить обслуживающую организацию для участия в проверке;

  - Результаты проверки сигнализации внести в соответствующий журнал;