Приложение № 2

к Техническому заданию

на оказание государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (далее – образовательные организации), избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и территориальным избирательным комиссиям (далее – избирательные комиссии), расположенным на территориях субъектов Российской Федерации (за исключением Республики Крым 
и г. Севастополя) (с учетом потребностей указанных пользователей), услуг по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по защите данных, обрабатываемых 
и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, содержащейся 
в сети «Интернет», для образовательных организаций; по мониторингу 
и обеспечению безопасности связи при предоставлении доступа 
к государственным, муниципальным, иным информационным системам 
и к сети «Интернет»; по организации подключения к единой сети передачи данных образовательных организаций и избирательных комиссий, по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети

Программа и методика испытаний

- Процедура проведения испытаний

  - Заказчик осуществляет проверку наличия у представителя Исполнителя следующих документов:

- копия Государственного контракта с приложениями.

  - В случае отсутствия документов указных в пункте 1 главы I Заказчик проводит мероприятия, указанные в п. 3 главы I. Акт проверки оказания Услуг (Приложение № 3 к Техническому заданию) не подписывается до устранения замечаний.

  - Заказчик проверяет компоненты Услуг согласно главы II на соответствии требованиям Технического задания. Проверки проводятся согласно главе IV.

  - В случае отсутствия замечаний или после их устранения подписывается Акт проверки оказания Услуг (приложение № 3 к Техническому заданию).

- Цель проведения испытаний

Целью проведения испытаний является проверка соответствия предоставляемых Услуг связи и её компонентов требованиям Технического задания.

Состав проверяемых компонентов Услуг связи:

- Компонент Услуг связи «Передача данных L2»;

- Компонент Услуг связи «Передача данных»;

- Компонент Услуг «Защита данных»;

- Компонент Услуг «Ограничение доступа к информации»;

- Компонент Услуг «Мониторинг и обеспечение безопасности связи».

- Объём испытаний

Перечень проверок компонентов Услуг приведен ниже:

| № | Проверяемый компонент | Что проверяется |
| --- | --- | --- |
|  | Компонент Услуг «Передача данных» (за исключением Услуги передачи данных в ВЧС для ГАС «Выборы») | Обеспечение передачи данных СЗО в единой сети передачи данных |
|  | Компонент Услуг «Защита данных» | Обеспечение защиты данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа для СЗО |
|  | Компонент Услуг «Ограничение доступа к информации» | Обеспечение и контроль доступа пользователей в сеть «Интернет» с фильтрацией входящего и исходящего Интернет-трафика по протоколам HTTP/HTTPS |
|  | Компонент Услуг «Мониторинг и обеспечение безопасности связи» | Блокировка запрещенных типов взаимодействий, мониторинг качества предоставляемых услуг и защита от DDoS атак |
|  | Компонент Услуг связи «Передача данных L2» | Обеспечение передачи данных от СЗО до Точки присоединения ЕСПД |

- Методики тестирования

  - Проведение испытаний компонента Услуги «Передача данных»

- элемент «Передача данных» в ВЧС с заданными параметрами качества

-  элемент «Передача данных» в сеть Интернет

- Введение

  - Настоящий раздел определяет порядок проведения испытаний при проверке Услуг Исполнителем в его зоне ответственности по предоставлению доступа СЗО к сети Интернет/ЕСПД, определенных Государственным контрактом на объекте.

  - Контролируемыми параметрами подключения являются:

- пропускная способность канала по направлениям от и к СЗО, единица измерения – Мбит/с;

- время задержки IP-пакетов, единица измерения – мс;

- вариация времени задержки IP-пакетов (далее – джиттер), единица измерения – мс;

- потери IP-пакетов, единица измерения – процент.

  - Контроль проводится с использованием исключительно передачи и приема цифровой информации, в связи с чем показатели точности измерений не устанавливаются.

  - Результаты проведения инструментального контроля вносятся в Протокол проведения тестирования Услуг (далее – Протокол проведения тестирования) (Приложение № 6 к Техническому заданию).

- Методика проверки элемента «Передача данных» в ВЧС с заданными параметрами качества

  - Значения показателей пропускной способности проверяются согласно Техническому заданию:

    - Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам.

    - При выполнении проверки применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы:

- переносной компьютер (ноутбук) с тактовой частотой не менее 1 ГГц, объемом памяти не менее 4 Гбайт, наличием не менее 1 порта Gigabit Ethernet, наличием операционной системы MS Windows версии 7 и выше или FreeBSD/Linux (далее – Ноутбук);

- интернет-обозреватель Firefox, Chrome, Opera и их аналоги (Спутник, Яндекс) в версии не ранее 2019 года, установленные на Ноутбуке;

- ПО (утилита) cmd, установленное на Ноутбуке в составе ОС.

    - При проведении инструментального контроля на Ноутбуке должны быть отключены антивирусные, межсетевые экраны и прочие программы, которые могут привести к повышению загрузки центрального процессора, либо передаче данных по сети, а также препятствию передачи данных по сетевым портам (блокирование).

    - IP-адрес, шлюз по умолчанию и маска подсети для проведения проверки, планы IP-адресации для СЗО, параметры подключения (в том, числе порт на оборудовании Исполнителя) предоставляются Исполнителем при проведении проверки.

  - Метод и порядок проведения проверки.

    - Проверка осуществляются с помощью команды ping утилиты cmd.

Порядок проведения проверки:

      - Подключить Ноутбук к оборудованию Исполнителя в Точке присоединения к ЕСПД того субъекта РФ, в котором проводится проверка

      - Запустить утилиту cmd на Ноутбуке;

      - Ввести команду ping X.X.X.X, где X.X.X.X – IP-адрес выделенный для СЗО согласно плана IP-адресации

      - Запустить тест

      - Прервать проведение теста по истечении 30 секунд

      - Зафиксировать результат проверки в Протоколе проведения тестирования Услуг. Положительным результатом является наличие отклика на ICMP-запрос, что подтверждает сетевую доступность СЗО

  - Методика проверки элемента «Передача данных» в сеть Интернет.

  - Установленные требования к контролируемым параметрам подключения Услуги в СЗО:

- скорость передачи данных – согласно требований ТЗ

- процент потерянных пакетов – не более 5%;

- задержка передачи пакетов:

- по проводным каналам – не более 250 мс;

- на составных каналах с учетом наличия одного беспроводного участка (одного спутникового скачка) – не более 1000 мс.

  - Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам:

    - При выполнении инструментального контроля применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы:

- 1 переносной компьютер (ноутбук) с тактовой частотой не менее 1 ГГц, объемом памяти не менее 4 Гбайт, наличием не менее 1 порта Gigabit Ethernet, наличием операционной системы (далее – ОС) Linux или FreeBSD или MS Windows версии 7 и выше (далее – Ноутбук);

- интернет-обозреватель Firefox, Chrome, Opera или их аналоги (Спутник, Яндекс) в версии не ранее 2019 года;

- ПО (утилита) cmd (командная строка) установленное на каждом Ноутбуке в составе ОС.

    - При проведении инструментального контроля на Ноутбуке должны быть отключены антивирусные и прочие программы, которые могут привести к повышению загрузки центрального процессора, либо передаче данных по сети передачи данных.

  - Метод и порядок измерений

    - Измерение пропускной способности канала связи и времени задержки IP-пакетов осуществляется посредством сервиса для контроля скорости доступа в Интернет (далее – СКСДИ) по адресу http://speedtest.rt.ru с Ноутбука, подключенного к порту оборудования Исполнителя на объекте согласно схемы организации Услуг (рис.3).

    - Настройки сетевого подключения на ноутбуке (IP-адрес, шлюз по умолчанию и маска подсети за проверяемый СЗО), планы IP-адресации для СЗО, параметры подключения (в том, числе порт на оборудовании Исполнителя) предоставляются Исполнителем при проведении проверки.

    - Проверка проводиться в следующем порядке:

- Открыть в интернет-обозревателе  на Ноутбуке электронный адрес клиента СКСДИ (http://speedtest.rt.ru).

- На открывшейся в окне интернет-обозревателя (странице) нажать на кнопку «Начать тестирование».

- Дождаться окончания измерений (примерно 60 секунд) и зафиксировать результат измерений в Протоколе проведения тестирования Услуг. В качестве значения времени задержки IP-пакетов принимается половина от измеренной круговой задержки.

- Скриншот результатов измерений внести в Протокол проведения тестирования Услуг.

    - Измерение потерь IP-пакетов осуществляется с использованием утилиты cmd в следующем порядке (порядок приведен для операционной системы MS Windows):

Алгоритм измерения процента потерь IP-пакетов:

- Запустить утилиту cmd на Ноутбуке;

- Ввести команду ping test.ip.rt.ru,  где http://test.ip.rt.ru – электронный адрес в сети «Интернет» в зоне ответственности Исполнителя. Резервный электронный адрес speedtest.rt.ru

- Провести тест в течении 60 секунд, прервать проведение теста по истечении 60 секунд и зафиксировать результаты измерения – процент потерянных пакетов.

- Результаты инструментального контроля оформить в Протокол проведения тестирования Услуг

- Скриншот результатов измерений внести в Протокол проведения тестирования Услуг.

3. Проведение приемочных испытаний компонента Услуг «Защита данных»

- элемент «	Криптографическая защита каналов связи»

      - Введение

  - Целью испытания является проверка возможности передачи пакетов данных в рамках закрытого (защищенного) контура сети и отсутствии возможности передачи данных в другие сети.

      - Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам:

  - При выполнении инструментального контроля применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы:

- 1 переносной компьютер (ноутбук) с тактовой частотой не менее 1 ГГц, объемом памяти не менее 4 Гбайт, наличием не менее 1 порта Gigabit Ethernet, наличием операционной системы (далее – ОС) Linux или FreeBSD или MS Windows версии 7 и выше (далее – Ноутбук);

- интернет-обозреватель Firefox, Chrome, Opera или их аналоги (Спутник, Яндекс) в версии не ранее 2019 года;

- ПО (утилита) cmd (командная строка) установленное на каждом Ноутбуке в составе ОС.

3	Метод и порядок измерений

3.1 Для проверки следует подключить Ноутбук к порту оборудования Исполнителя на объекте (криптомаршрутизатора) и настроить сетевое подключение согласно параметров таблицы адресации в общей подсети для выбранного (выбранных) СЗО (план IP-адресации) - адрес, маска и шлюз по умолчанию. План IP—адресации и параметры подключения, определяемые в соответствии с планом IP-адресации СЗО в закрытом контуре сети, предоставляется Исполнителем Заказчику при проведении проверки.

Алгоритм проверки:

        - Запустить утилиту cmd на Ноутбуке;

        - Ввести команду ping test.ip.rt.ru, где test.ip.rt.ru – электронный адрес в открытой сети (сети «Интернет») в зоне ответственности Исполнителя. Данный адрес должен быть недоступен для взаимодействия.

        - Ввести команду ping X.X.X.X, где X.X.X.X - адрес криптомаршрутизатора в СЗО. Данный адрес должен быть доступен в рамках взаимодействия внутри закрытого контура.

        - Результаты проведения инструментального контроля вносятся в Протокол проведения тестирования Услуг.

      - Проведение приемочных испытаний компонента Услуг «Ограничение доступа к информации

- элемент «Контентная фильтрация»

- Введение

  - Настоящий документ описывает методику проведения тестирования компонента Услуг «Ограничение доступа к информации»

  - Целью проведения тестирования является проверка соответствия компонента Услуг «Ограничение доступа к информации» требованиям Технического задания (далее – ТЗ). Состав проверяемых элементов компонентов Услуг «Информационная безопасность» (далее - Услуги):

- Компонент услуг «Ограничение доступа к информации» обеспечивает ограничение доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, наносящей вред здоровью и развитию детей, содержащейся в сети Интернет:

- проверяемый элемент «Контентная фильтрация».

- Объём испытаний.

  - В состав испытаний элемента «Контентная фильтрация» входит проверка по обеспечению и контролю доступа пользователей в сеть Интернет с фильтрацией входящего и исходящего Интернет-трафика.

- Условия и порядок проведения испытаний.

  - Проведение испытаний компонента Услуг проводится на объекте, на котором оказывается Услуга.

  - Приемочные испытания компонента Услуг «Ограничение доступа к информации» начинаются при подтверждении готовности программно-аппаратных средств Исполнителя, используемых в составе проверяемых компонентов Услуг.

  - Во время проведения тестирования функциональных возможностей Системы ни одна из сторон не должна проводить работы, которые каким-либо образом могут повлиять на результаты испытаний. В случае каких-либо отклонений от настоящей Программы стороны должны утвердить такие отклонения.

- Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам:

  - При выполнении инструментального контроля применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы:

- 1 переносной компьютер (ноутбук) с тактовой частотой не менее 1 ГГц, объемом памяти не менее 4 Гбайт, наличием не менее 1 порта Gigabit Ethernet, наличием операционной системы (далее – ОС) Linux или FreeBSD или MS Windows версии 7 и выше (далее – Ноутбук);

- интернет-обозреватель Firefox, Chrome, Opera или их аналоги (Спутник, Яндекс) в версии не ранее 2019 года;

- Методика тестирования

  - Проверка обеспечения и контроля доступа пользователей в сеть Интернет с фильтрацией входящего и исходящего Интернет-трафика компонента Услуг «Ограничение доступа к информации», элемент «Контентная фильтрация».

  - В качестве проверки проводится тестирование фильтрации доменов согласно базе данных ресурсов, относящихся к запрещенным категориям (наркотики, порнография, терроризм, экстремизм, насилие, социальные сети, анонимайзеры и т.д.) в соответствии с требованиями нормативной документацией Российской Федерации:

- Блокировка URL ресурсов, относящихся к запрещенным категориям, по протоколам HTTP/HTTPS, внесенных в реестры Роскомнадзора, такие как «Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», внесенных в «Федеральный список экстремистских материалов» Министерства юстиции Российской Федерации.

- Блокировка ресурсов, относящихся к запрещенным категориям, по вводимому IP-адресу.

Алгоритм проверки:

        - Настроить на Ноутбуке IP-адрес, шлюз по умолчанию и маску подсети, назначенные для проверяемого СЗО.

        - Подключить Ноутбук к оборудованию Исполнителя на объекте.

        - Настроить на Ноутбуке IP-адрес, IP-адрес шлюза по умолчанию и маску подсети в соответствии с планом IP-адресации. Дополнительно на ноутбуке настроить IP-адрес прокси-сервера в соответствии с планом IP-адресации и установить файл сертификата прокси-сервера. План IP—адресации и параметры подключения для проведения проверки предоставляется Исполнителем Заказчику при проведении проверки.

- Запустить на Ноутбуке интернет-браузер.

- Ввести в адресную строку URL ресурса, относящегося к запрещённой категории (приложение №1). Убедиться, что доступ к запрещенному ресурсу заблокирован.

- Ввести в адресную строку URL ресурса, относящегося к разрешённой категории (приложение №1). Убедиться, что доступ к ресурсу разрешён.

- Ввести в адресную строку IP-адрес ресурса, относящегося к запрещённой категории (приложение №1). Убедиться, что доступ к запрещенному ресурсу заблокирован.

- Ввести в адресную строку IP-адрес ресурса, относящегося к разрешённой категории (приложение №1). Убедиться, что доступ к ресурсу разрешён.

- Результат проверки отразить в Протоколе проведения тестирования Услуги (приложение № 6 к Техническому заданию).

Приложение № 1

Перечни URL ресурсов и разрешенных и запрещенных IP-адресов:

1. Перечень запрещённых и разрешённых URL ресурсов (протокол HTTP/HTTPS)

| URL ресурса (пример списка) | IP-адрес Ноутбука с которого проводится проверка (открытая ЛВС): | Результат блокировки | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| https://yandex.ru | 10.x.x.x | Не заблокирован | Разрешенный ресурс |
| https://vk.com | 10.x.x.x | Заблокирован | Социальная сеть |
| https://www.facebook.com | 10.x.x.x | Заблокирован | Социальная сеть |
| http://pornhub.com | 10.x.x.x | Заблокирован | Порнография |
| http://worldoftanks.ru | 10.x.x.x | Заблокирован | Комп. игры |
| http://3rm.info/?newsid=26584 | 10.x.x.x | Заблокирован | - |
| http://upyachka.ru | 10.x.x.x | Заблокирован | Досуг |

2. Перечень запрещённых и разрешённых URL ресурсов (Блокировка по IP-адресам ресурса)

| Ip-адрес ресурса | Сайт | IP-адрес Ноутбука с которого проводится проверка (открытая ЛВС): | Результат блокировки | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87.240.131.99 | vk.com | Заблокирован | Заблокирован | Социальная сеть |
| 31.13.64.97 | www.facebook.com | Заблокирован | Заблокирован | Социальная сеть |
| 62.240.84.135 | 3rm.info/?newsid=26584 | Заблокирован | Заблокирован | - |
| 185.12.241.151 | worldoftanks.ru | Заблокирован | Заблокирован | Комп. игры |

      - Проведение приемочных испытаний компонента Услуг «Мониторинг и обеспечение безопасности связи»

- элемент «	Межсетевое экранирование»

- элемент «	Мониторинг качества предоставляемых услуг»

-  элемент «Защита от DDoS атак»

1. Проверка блокировки запрещенных типов взаимодействий элемента услуг «Межсетевое экранирование».

  - Условия и порядок проведения испытаний

    - В качестве проверки проводится тестирование блокировки запрещенных типов взаимодействий в соответствии с настроенными политиками информационной безопасности.

    - Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам:

      - При выполнении инструментального контроля применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы:

- 1 переносной компьютер (ноутбук) с тактовой частотой не менее 1 ГГц, объемом памяти не менее 4 Гбайт, наличием не менее 1 порта Gigabit Ethernet, наличием операционной системы (далее – ОС) Linux или FreeBSD или MS Windows версии 7 и выше (далее – Ноутбук);

- интернет-обозреватель Firefox, Chrome, Opera или их аналоги (Спутник, Яндекс) в версии не ранее 2019 года;

- ПО (утилита) cmd (командная строка) установленное на каждом Ноутбуке в составе ОС

1.1.3 Для проведения проверки Ноутбук необходимо подключить к порту криптомаршрутизатора для открытой сети или напрямую к коммутатору доступа.

Алгоритм проведения проверки

      - Настроить на Ноутбуке IP-адрес, IP-адрес шлюза по умолчанию и маску подсети в соответствии с планом IP-адресации. План IP—адресации и параметры подключения для проведения проверки предоставляется Исполнителем Заказчику при проведении проверки.

      - Запустить утилиту cmd

      - Ввести команду ping 192.168.1.1, где 192.168.1.1 – IP-адрес частной сети класса С (не используемой в Плане IP-адресации СЗО)

      - Убедиться, что доступ к сторонней сети заблокирован.

      - Зафиксировать результат проверки

1.2 Проверка элементов услуги «Мониторинг качества предоставляемых услуг» и «Защита от DDoS атак».

1.2.1. В ходе оказания Услуги «Мониторинг и обеспечение безопасности связи» Исполнитель обеспечивает оказание Услуг «Мониторинг качества предоставляемых услуг» и «Защита от DDoS атак» в соответствии с условиями государственного контракта в ходе предоставления Услуг посредством ЕСПД в соответствии с действующими техническими политиками в части обеспечения мониторинга и безопасности связи.

1.2.2. Достаточными факторами для подтверждения факта оказания услуг являются:

- отсутствие влияний на передачу данных, в том числе и на доступность ресурсов, в том числе вследствие осуществления DDoS атак.

1.3. Результаты проверки отразить в Протоколе проведения тестирования Услуги (приложение № 6 к Техническому заданию).

| от Заказчика: Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ___________________ /Д.М. Ким / |  | от Исполнителя: Старший Вице-Президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» _________________/В.В.Ермаков/ |
| --- | --- | --- |