СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  МАДОУ                                Начальник 11 пожарно-спасательного

детский сад «Родничок»                             отряда ФПС ГПС Главного управления

________ Н.Ш. Ишкильдина                      МЧС России по Республики Башкортостан»

«___» ___________ 2024 г.                         подполковник внутренней службы                                           (заверяется печатью)                                                                                         Д.П.Крупчинов

«___» _____________ 2024 г.

(заверяется печатью)

ПЛАН ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

МАДОУ детский сад «Родничок»

с. Мраково, ул.З.Биишевой 119, МР Кугарчинский район РБ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Заведующий: МАДОУ д/с Родничек 8-937-342-87-14

Ишкильдина Назира Шайхисламовна

Заведующий хозяйством: 8-937-348-33-39

Покатаева Татьяна Георгиевна

Охрана(приемная): 8(34789) 2-10-39

Предусмотрена высылка сил и средств по рангу пожара № 2

План тушения пожара составил:

Начальник караула 84 ПСЧ

11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России

по Республике Башкортостан                                                            А.А. Ведерников

Проверил: Начальник смены СПТ

11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России

по Республике Башкортостан

подполковник внутренней службы         _______________                  Р.Р.Кунакбаев

(подпись)

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДПРИЯТИЯ

| п/п | Содержание | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оперативно-тактическая характеристика объекта | 3 |
| 1.1 | Оперативно-тактическая характеристика здания | 3 |
| 1.2 | Наличие и характеристика установок пожаротушения | 3 |
| 1.3 | Наличие и характеристика системы дымоудаления и подпора воздуха | 4 |
| 1.4 | Пожарная опасность веществ и материалов, обращающихся в производстве и меры защиты личного состава | 4 |
| 1.5 | Наличие АХОВ радиоактивных веществ в помещениях, технологических установках (аппаратах) | 4 |
| 1.6 | Сведения об источниках наружного противопожарного водоснабжения | 5 |
| 1.7 | Сведения об источниках внутреннего противопожарного водоснабжения | 5 |
| 2. | Прогноз развития пожара | 6 |
| 2.1 | Возможные места возникновения пожара | 6 |
| 2.2 | Возможные пути распространения пожара | 6 |
| 2.3 | Возможные места обрушения | 6 |
| 2.4 | Возможные зоны задымления | 6 |
| 3. | Действия обслуживающего персонала (работников) до прибытия подразделения гарнизона | 6 |
| 3.1 | Табель пожарного расчета | 6 |
| 4. | Организация работ по спасению людей | 7 |
| 4.1 | Способы спасения | 7 |
| 4.2 | Сведения о количестве людей | 7 |
| 4.3 | «Особый порядок» спасения людей | 7 |
| 5. | Расчет необходимого количества сил и средств для тушения пожара и проведения АСР по двум наиболее сложным вариантам развития возможного пожара в организации | 7 |
| 5.1 | Сводная таблица расчета сил и средств для тушения пожара | 7 |
| 6. | Организация тушения пожара и проведение АСР подразделениями гарнизона | 8 |
| 7. | Организация взаимодействия подразделений пожарной охраны со службами жизнеобеспечения | 12 |
| 8. | Требования правил охраны труда | 12 |
| 9. | Учет использования ПТП | 13 |
| 10. | Учет вносимых изменений в ПТП | 14 |
|  | Приложения: | 15 |
|  | Приложение №1 (Бланки допуска на проведение тушения пожара) | 15 |
|  | Приложение №2 (План-схема объекта на местности) | 17 |
|  | Приложение №3 (Поэтажные схемы) | 18 |

1. Оперативно-тактическая характеристика объекта

1.1 Оперативно-тактическая характеристика здания

| Геометрические размеры (м) | Конструктивные элементы |  |  |  | Предел Огнестойкости строительной конструкции (час) | Количество выходов | Характеристика лестничных клеток | Энергетическое обеспечение |  |  | Системы извещения и тушения пожара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стены | Перекрытия | Перегородки | Кровля |  |  |  | Напряжение в сети | Где и кем отключается | Отопление |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34х23 | кирпичные | железобетонные | кирпичные | Металлическая по деревянной обрешётке | 1 | 11 | железобетонные предназначенные для эвакуации внутренние | 220/ 380V | 1-м этаже обслуживающим персоналом | центральное водяное | Система тушения пожара отсутствует «Соната-К» 120М.РИП-12 и РИП-24 АПС-Струна-5 |

1.2 Наличие и характеристика установок пожаротушения

| № п/п | Наименование помещений, защищаемых установками пожаротушения | Вид и характеристика установки | Наличие и места автоматического и ручного пуска установок пожаротушения | Порядок включения и рекомендации по использованию при тушении пожара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нет | нет | нет | нет |

1.3. Наличие и характеристика системы дымоудаления и подпора воздуха

| № п/п | Наименование помещений, защищаемых установками пожаротушения | Вид и характеристика установки | Наличие и места автоматического и ручного пуска установок дымоудаления и подпора воздуха | Порядок включения и рекомендации по использованию при тушении пожара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нет | нет | нет | нет |

1.4. Пожарная опасность веществ и материалов, обращающихся в производстве и меры защиты личного состава

| № п/п | Наименования помещения, технического оборудования | Наименование горючих (взрывчатых) веществ | Количество (объем) в помещении (кг, л, м3) | Краткая характеристика пожарной опасности | Средства тушения | Рекомендации по мерам защиты л/с | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

1.5. Наличие АХОВ радиоактивных веществ в помещениях, технологических установках (аппаратах)

| № п/п | Наименования помещения, технического оборудования | Наименование вещества и его количества | Краткая характеристика | Огнетушащее средство | Средства защиты л/с | Рекомендации по обеспечению безопасной работы л/с | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

1.6 Сведения об источниках наружного противопожарного водоснабжения

| Вид | Место расположения | Расстояние по маршруту прокладки рукавной линии или по маршруту следования, м | Характеристика (тип сети, диаметр, напор, расход, объём, условия забора-для естественных источников) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПГ | по ул. З.Биишевой д.115 | 20 | ПГ-22; К-150 |
| ПГ | ул. З.Биишевой д.117 территория школы СОШ№1 | 120 | ПГ-23; К-150 |

1.7 Сведения об источниках внутреннего противопожарного водоснабжения

2-х этажное здание с подвалом:

ПК 6 шт; установлены на внутреннем противопожарном водопроводе диаметром 50 мм., ПК расположены на каждом этаже по 3 ПК, в тамбурах лестничных маршей. Насосы повысители отсутствуют

2. Прогноз развития пожара

2.1 Возможные места возникновения пожара

Местами наиболее возможного возникновения пожара являются: кабинеты, электрощитовая, столовая, игровые, групповые, музыкальный зал, подвальное помещения. Возникновение пожара в подвальном помещении, где хранится хозяйственный инвентарь и складируется имущество объекта, дым может распространиться по всему зданию, что может повлиять на эвакуацию детей и возникновении паники. Возникновение пожара на кухне, т.к. там установлены электрические плиты с питанием 380В которые применяются для приготовления пищи

2.2 Возможные пути распространения пожара

путями распространения пожара являются горючая отделка, мебель, напольные покрытия.

2.3 Возможные места обрушения

При затяжном пожаре, из-за длительного интенсивного воздействия пламени на строительные конструкции в зданиях, возможны деформации и обрушения несущих элементов. Характеристика строительных конструкций и элементов приведены в разделе «Оперативно-тактическая характеристика объекта». Лестничные проемы в местах длительного воздействия высокой температуры пламени.

Кровля в местах длительного воздействия высокой температуры пламени.

2.4 Возможные зоны задымления

При возникновении пожара продукты горения быстро распространятся по этажам и общим коридорам тем самым заблокируют эвакуационные пути и выходы, дым заполнит общий объем здания.

3. Действия обслуживающего персонала

(работников) объекта до прибытия пожарных подразделений

3.1. Табель пожарного расчета

| Номер пожарного расчета | Должность | Действия номера пожарного расчета при пожаре |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Охранник | Вызов пожарной охраны. Контроль включения системы оповещения. При обнаружении пожара (возгорания) немедленно вызывает пожарную охрану по телефону 01,101,112 сообщает адрес, что горит и свою фамилию. Контролирует включение системы оповещения, при необходимости производит ручное включение на посту. |
| 2 | Персонал | Эвакуируют детей, сотрудников, проводят проверку, ликвидируют очаги возгорания с помощью огнетушителей, отключают электропитание |

4. Организация работ по спасению людей

4.1 Способы спасения

Исходя из складывающейся обстановки спасательные работы рекомендуется проводить следующими способами:

- вывод людей по имеющимся лестничным маршам до ближайшей безопасной зоны;

- спасение людей с использованием, ручных пожарных лестниц, технических спасательных устройств (спасательные веревки, индивидуальные спасательные устройства).

Наличие лифтов, функционирующих в режиме «Перевозка пожарных подразделений», на объекте защиты не предусмотрено.

4.2 Сведения о количестве людей

| 2-х этажное здание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этаж | Возможное количество людей (проектное) | Количество людей не способных самостоятельно передвигаться / из них, спасение которых необходимо осуществлять в «Особом порядке». |
| 1 | 77 | не предусмотрено |
| 2 | 82 |  |

4.3 «Особый порядок» спасения людей

На объекте защиты нахождение людей, спасение которых необходимо осуществлять в «особом порядке», не предусмотрено.

5. Расчёт необходимых сил и средств для тушения пожаров

и проведения АСР по двум наиболее сложным вариантам развития возможного пожара в организации.

5.1. Сводная таблица расчета сил и средств для тушения пожара

| Вариант тушения |  | Прогноз развития пожара (площадь пожара, фронт пожара линейная скорость распространения, площадь тушения, объем тушения и т.п. |  | Требуемый расход огнетушащих веществ, л. с-1 |  | Количество приборов подачи огнетушащих веществ, шт. |  | Необходимый запас огнетушащих веществ, л |  | Количество пожарных машин, основных/специальных шт. |  | Предельные расстояния для подачи воды, м |  | Численность личного состава, количество звеньев ГДЗС чел/шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Пожар в подвальном помещении, размером 8х12 м, |  | Sп = 56 м2 Sт = Sп Vл = 1.5 м/мин |  | Qтр. туш. = 4 л/с |  | 1 ствол РСК-70 2ствола «РСК-50» |  | - |  | 7 |  | Lпред = 40 м. |  | 27/8 |  |
| 2. Пожар в столовой, размерами 5.7х5.9м, на первом этаже |  | Sп = 42.14 м2 Sт = Sп Vл= 1,5 м/мин |  | Qтр. туш. = 1,77 л/с |  | 3 ствола «РС-50» |  | - |  | 7 |  | Lпред = 40м. |  | 27/8 |

6. Организация тушения пожара и проведения АСР

подразделениями гарнизона

вариант № 1

| Время от начала развития пожара, мин. | Возможная обстановка пожара | QТР Л/С | Введено приборов на тушение и защиту |  |  |  | Qф Л/С | Рекомендации РТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РС-50 | РС-70 | ПЛС | ГПС, СВП и т.д. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ч+8.5 | Загорание подвального помещения дет.сада, сильное задымление Sп= 56 м2 Sт = 40 м2 На пожар прибыл караул 84 ПСЧ в составе 2 АЦ и | 4 | - | 1 | - | - | 7.4 | РТП-1 уточнить информацию об отключении эл. энергии, эвакуации людей, определить место сбора людей для их подсчета. АЦ-6,0-40(5557) подъехать с северной стороны здания садика, звеном ГДЗС подаёт 1ств. РСК-50 на тушение пожара в кухонное помещение. Установить АЦ-5,8-40(5557) на ПГ№22 на перекачку воды к АЦ |
| Ч+18 | Прибывает резерв АЦ 84 ПСЧ и АЦ НПС Мраково Есть угроза распространения огня на помещение 2-го этажа, смежного помещения. Сильное задымление На пожар прибывает руководство части оперативная группа. | 4 | 1 | - | - | - | 11,1 | АЦ устанавливаем с южной стороны здания, от АЦ звеном ГДЗС подают 1 ствола РСК-50 на защиту помещений находящихся над горящим помещением ВПК НПС установить на перекачку воды к АЦ 84 ПСЧ. РТП 2 уточняет информацию, создает штаб, передает необходимую информацию на ПСЧ |
| Ч+10 | На место прибывает резервное отделение 84 ПСЧ | 4 | - | - | - | - | 14.8 | Техника определяется в резерв, создается звено ГДЗС подача ствола РСК-50 на защиту смежного помещения первого этажа и в окно горящего помещения, 1 ствол РСК-50 на тушение через оконный проем и защиту второго этажа. |
| Ч+35 | Прибывает отделение ОП84 ПСЧ с.Юмагузино | 4 | - | - | - | - | - | Техника ставится в резерв, личный состав прокладывает резервную магистральную линию от ПГ к АЦ, создает резервное звено ГДЗС и поступает в распоряжение начальника КПП |
| Ч+40 | Прибывает отделение ППС РБ ПЧ д.Таваканово | - | - | - | - | - | - | Техника в резерв, личный состав задействовать в эвакуации материальных ценностей и дымоудаления из здания путем открывания оконных форточек. |
| Ч+ | Вся остальная прибывающая техника ставится в резерв, личный состав поступает в распоряжении РТП | - | - | - | - | - | - |  |

вариант № 2

| Время от начала развития пожара, мин. | Возможная обстановка пожара | QТР Л/С | Введено приборов на тушение и защиту |  |  |  | Qф Л/С | Рекомендации РТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РС-50 | РС-70 | ПЛС | ГПС, СВП и т.д. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ч+8,5 | Загорание столовой Sп= 38,5 м2 Sтуш.= Sп На пожар прибыл караул 50 ПСЧ в составе 2 АЦ и 1 АЛ | 1,77 | 1 | - | - | - | 3.7 | РТП-1 уточнить информацию об отключении эл. энергии, эвакуации людей, определить место сбора людей для их подсчета. АЦ-6,0-40(5557) подъехать с северной стороны здания садика, звеном ГДЗС подаёт 1ств. РСК-50 на тушение пожара в кухонное помещение. Установить АЦ-5,8-40(5557) на ПГ№22 на перекачку воды к АЦ |
| Ч+18 | Прибывает резерв АЦ 84 ПСЧ и АЦ НПС Мраково Есть угроза распространения огня на помещение 2-го этажа, смежного помещения. Сильное задымление На пожар прибывает руководство части оперативная группа | 1,77 | 1 | - | - | - | 7,4 | АЦ устанавливаем с южной стороны здания, от АЦ звеном ГДЗС подают 1 ствола РСК-50 на защиту помещений находящихся над горящим помещением ВПК НПС установить на перекачку воды к АЦ 84 ПСЧ. РТП 2 уточняет информацию, создает штаб, передает необходимую информацию на ПСЧ |
| Ч+20 | На место прибывает резервное отделение 84 ПСЧ | 1,77 | 2 | - | - | - | 14,8 | АЦ в резерв, помощь при эвакуации. |
| Ч+35 | Прибывает отделение ОП84 ПСЧ с.Юмагузино | - | - | - | - | - | - | Техника ставится в резерв, личный состав прокладывает резервную магистральную линию от ПГ к АЦ, создает резервное звено ГДЗС и поступает в распоряжение начальника КПП |
| Ч+35 | Прибывает отделение ППС РБ ПЧ д.Таваканово | - | - | - | - | - | - | Техника в резерв, личный состав задействовать в эвакуации материальных ценностей и дымоудаления из здания путем открывания оконных форточек. |
| Ч+ | Вся остальная прибывающая техника ставится в резерв, личный состав поступает в распоряжении РТП | - | - | - | - | - | - |  |

7. Организация взаимодействия подразделений гарнизона со службами жизнеобеспечения организации, города, населенного пункта (района), закрытого административно-территориального образования

| № п/п | Содержание задач | Ответственная служба | Привлекаемые должностные лица различных служб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечение охраны общественного порядка на месте пожара, материальных ценностей, регулирования дорожного движения. Оказание помощи сотрудникам ГПС в эвакуации пострадавших, материальных ценностей, выявлении и задержании подозреваемых. | Подразделения МВД | Старший оперативный группы МВД |
| 2 | Принятие мер по отключению электроэнергии, по распоряжению РТП, в целях безопасной работы личного состава подразделений ГПС. | Баш РЭС | Старший оперативно-выездной бригады |
| 3 | Обеспечение работ по повышению давления на участках водопровода, где предусмотрена установка пожарных автоцистерн на пожарные гидранты. | МУП «Теплосеть» | Старший аварийной бригады |
| 4 | Оказание медицинской помощи пострадавшим на пожаре, их госпитализация | скорая помощь | Старший бригады скорой помощи |

8. Требования правил охраны труда

При тушении пожара на данном объекте выполнять требования охраны труда, установленные Правилами охраны труда в подразделениях пожарной охраны. Иных требований охраны труда для подразделений пожарной охраны на данном объекте защиты нет.

9. Учет использования ПТП

Сведения о применении ПТП на пожарах, при проведении занятий с личным составом, а также отметки об отработке и корректировке.

| №№ п/п | Дата и время | С какими подразделениями (караул, смена) проведены занятия, ПТУ, тушение пожара и т.п. | Проведенное мероприятие (отработка; корректировка; переработка; отработка в ходе применения при ПТУ, ПТЗ, пожаре; иное.) | Руководитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

10. Учет вносимых изменений в ПТП

| № п/п | Дата и время | В ходе какого мероприятия выявлено несоответствие (отработка, корректировка, переработка; отработка в ходе применения при ПТУ, ПТЗ, пожаре, иное) | Выявленное несоответствие | Кем выявлено | Резолюция (поручения к устранению) начальника подразделения (дата, подпись, Ф.И.О. начальника подразделения) | Отметка о выполнения (дата, подпись, Ф.И.О. начальника подразделения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

ДОПУСК

на проведение тушения пожара

______________________________________________________

(наименование объекта)

1. Дата и время выдачи допуска

______________________________________________________________

2. Электроустановки, кабели в зоне пожара и на подступах к ним обесточены

3. Место проведения тушения пожара что разрешается тушить (наименование помещений, открытой установки и т.п.)__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Допуск выдал _______________________________   ___________

(должность, ФИО представителя энергопредприятия)      (подпись)

5. Допуск получил _______________________________   ___________

(должность, ФИО представителя пожарной охраны)      (подпись)

Примечание:

Допуск оформляется в 2 экземплярах: 1-й экземпляр вручается руководителю тушения пожара, 2-ой остается на энергопредприятии).

ДОПУСК

на проведение тушения пожара

______________________________________________________

(наименование объекта)

1. Дата и время выдачи допуска

______________________________________________________________

2. Электроустановки, кабели в зоне пожара и на подступах к ним обесточены

3. Место проведения тушения пожара что разрешается тушить (наименование помещений, открытой установки и т.п.)___________________________________________________________________________________________________________________________

4. Допуск выдал _______________________________   ___________

(должность, ФИО представителя энергопредприятия)      (подпись)

5. Допуск получил _______________________________   ___________

(должность, ФИО представителя пожарной охраны)      (подпись)

Примечание:

Допуск оформляется в 2 экземплярах: 1-й экземпляр вручается руководителю тушения пожара, 2-ой остается на энергопредприятии).

Приложение №2

Приложение №3

План первого этажа детский сад «Родничок» с.Мраково помещение

(Масштаб 1:200)

Приложение №3

План второго этажа, правое крыло детский сад «Родничок» с.Мраково

(Масштаб 1:200)

Приложение №3

План подвального помещения, детский сад «Родничок» с.Мраково

(Масштаб 1:200)

Приложение №3

План чердачного помещения, детский сад «Родничок» с.Мраково

(Масштаб 1:200)