Практическое задание.

Обработка образца гладкого накладного кармана прямоугольной формы.    Настрачивание  готового накладного кармана к основной детали. (Размер кармана в готовом виде 16х19)

Технологическая карта

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Оборудование и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить долевые нити на деталях кроя. Определить среднюю линию основной детали и кармана путём сложения, проложить контрольные линии середины деталей строчкой прямых ручных стежков по изнаночной стороне детали. |  | Линейка, карандаш, ручная швейная игла, ножницы. |
| 2 | С изнаночной стороны верхнего среза кармана отметить 4 см. Подвернуть срез припуска на 1см и приутюжить. |  | Линейка, карандаш, ручная швейная игла, гладильная доска электрический утюг. |
| 3 | Обработать верхний срез кармана швом вподгибку: на ширину 3 см наметать, от края подгиба на расстоянии 1-2 мм проложить машинную строчку. |  | Линейка, карандаш, булавки, ручная швейная игла, ножницы, распарыватель, швейная машина. |
| 4 | Заметать боковые и нижние срезы на изнаночную сторону ширина припуска10 мм, подгибая уголки при сгибе. |  | Линейка, карандаш, булавки, ручная швейная игла, ножницы, распарыватель. |
| 5 | Расположить карман в центре основной детали. Соединить карман с основной деталью согласно предложенной разметке, по контрольной линии. Приколоть карман к основной детали, наметать. |  | Линейка, карандаш, булавки, ручная швейная игла, ножницы, распарыватель. |
| 6 | Верхний угол кармана закрепить строчкой в форме треугольника. Настрочить карман на расстоянии 1-2 мм от края подгиба, поворачивая деталь в углах на игле, выполнить закрепку. Удалить нитки строчек временного назначения, выполнить влажно-тепловую обработку. |  | Ножницы, распарыватель, швейная машина, гладильная доска, электрический утюг. |