Практическая работа

«Изготовьте подставку под телефон»

Технические условия:

- По указанным данным, изготовьте подставку.

- Материал изготовления – пиломатериал доска берёзовая.

- Габаритные размеры заготовки: не менее 1200х70х16мм.

- Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе средней зернистости.

- Грани пазов не шлифовать.

Подставка под телефон

Технологическая карта на изготовление

бруска

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Рисунок | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подобрать материал | 70 16 120 | Линейка, угольник, карандаш. |
| 2 | Отстрогать лицевую пласть. Проверить линейкой. |  | Верстак, рубанок, линейка. |
| 3 | Разметить длину заготовки 120 мм и отпилить в размер |  | Верстак, линейка, угольник, карандаш, ножовка. |
| 4 | Отстрогать лицевую кромку. Проверить линейкой, угольником. |  | Верстак, рубанок, линейка, угольник. |
| 5 | Разметить ширину заготовки 70 мм, отстрогать вторую кромку до разметки. | Заданная ширина | Верстак, карандаш, рубанок, линейка, угольник. |
| 6 | Разметить толщину заготовки 16 мм. И отстрогать вторую пласть до разметки. | Заданная толщина | Верстак, карандаш, рубанок, линейка, угольник. |
| 7 | Разметить паз 12мм с одной стороны. От торца 20 мм. от пласти 10мм. Угол наклона 60 градусов | 20 1 12 10 | Верстак, малка, транспортир, карандаш, линейка, угольник. |
| 8 | Запилить и выдолбить паз |  | Верстак, ножовка, киянка, стамеска, подкладная доска. |
| 9 | Разметить паз 14 мм с другой стороны. От торца 20 мм. от пласти 10мм. Угол наклона 60 градусов. | 20 14 10 | Верстак, малка, транспортир, карандаш, линейка, угольник. |
| 10 | Запилить и выдолбить паз |  | Верстак, ножовка, киянка, стамеска, подкладная доска. |
| 11 | Обработать пазы |  | Верстак, напильник трёхгранный, надфиль. |
| 12 | Закруглить торцы, с обоих сторон, радиус 8мм. |  | Верстак, линейка, циркуль, рашпиль, напильник. |
| 13 | Обработать торцы наждачной бумагой |  | Верстак, наждачная бумага на бруске, наждачная бумага. |